PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

|  | Imię i nazwisko | Podpis i data |
| --- | --- | --- |
| Opracowanie dokumentacji | dr Anna Romaniewska | 17.11..2022 |
|  | dr Wojciech Rogala | 17.11.2022 |
|  | mgr inż. Agata Bechta | 17.11.2022 |
| Dane kontaktowe | Anna Romaniewska tel. kom.: 530 990 334 e-mail: romaniewska@oczp.pl Wojciech Rogala tel. kom.: 530 996 121 e-mail: rogala@oczp.pl Agata Bechta tel. kom.: 459 413 876 e-mail: agata.bechta@oczp.pl |  |

Wersja 3.0

Kuźnia Raciborska, listopad 2022 rok

Nazwa inwestycji

„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kuźni Raciborskiej w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj”

Adres obiektu budowlanego

województwo:		śląskie

powiat:				raciborski

gmina:				Kuźnia Raciborska

miejscowość:			Kuźnia Raciborska

numery ewidencyjne działek:	415/5, 415/23, 415/30

Nazwa Zamawiającego oraz jego adres:

nazwa: 	Gmina Kuźnia Raciborska

adres: ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska

Osoby opracowujące program funkcjonalno-użytkowy:

dr Anna Romaniewska

dr Wojciech Rogala

mgr inż. Agata Bechta

Nazwy i kody robót wg CPV:

45000000-7 roboty budowlane

71220000-6 usługi projektowania architektonicznego

79421200-3 usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych

71221000-3 usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71242000-6 przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

45232410-9 roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45200000-9 roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45220000-5 roboty inżynieryjne i budowlane

45222000-9 roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej

45231400-9 roboty budowlane w zakresie budowy linii elektroenergetycznych

45300000-0 roboty instalacyjne w budynkach

45311000-0 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45315100-9 instalacyjne roboty elekrotechniczne

45315300-1 instalacje zasilania elektrycznego

45400000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71300000-1 usługi inżynieryjne

71320000-7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

42900000-5 różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

45100000-8 przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 roboty w zakresie burzenia i rozbiórki; roboty ziemne

45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112700-2 roboty w zakresie kształtowania terenu

42923000-2 maszyny ważące i wagi

42923100-3 maszyny ważące

42923110-6 wagi

Data wykonania:

Wykonano: 17 listopada 2022 roku

Spis treści

1.	Opis ogólny przedmiotu zamówienia	5

1.1.	Kontekst projektu, cele Zamawiającego	5

1.2.	Identyfikacja interesariuszy przedsięwzięcia i ich potrzeb	9

1.3.	Parametry określające wielkość projektowanego przedsięwzięcia	16

1.4.	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	26

1.5.	Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe	32

1.6.	Zakres projektu, przedmioty odbioru	37

2.	Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	42

2.1.	Wymagania ogólne do całego zakresu przedsięwzięcia	42

2.2.	Budowa sieci zbrojeniowych	44

2.2.1.	Sieć wodociągowa	44

2.2.2.	Sieć wodociągowa przeciwpożarowa	44

2.2.3.	Sieć kanalizacyjna sanitarna, deszczowa, przepompownia ścieków	44

2.2.4.	Sieć energetyczna	45

2.3.	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze	45

2.4.	Utwardzona powierzchnia, okrawężnikowanie	46

2.5.	Ogrodzenie placu	47

2.6.	Waga samochodowa	47

2.7.	Budowa boksów do magazynowania odpadów	48

2.8.	Budowa hali - infrastruktura towarzysząca wyposażona w linię do ręcznej segregacji	48

2.9.	Budowa hali – infrastruktura towarzysząca wyposażona w stację demontażu odpadów wielkogabarytowych	49

2.10.	Zakup i montaż kontenerowego budynku socjalno-biurowego wraz z wyposażeniem	49

2.11.	Zakup i rozładunek magazynu na odpady niebezpieczne wraz z wyposażeniem	51

2.12.	Zakup i montaż magazynu ZSEiE wraz z wyposażeniem	52

2.13.	Monitoring wizyjny	53

2.14.	Zieleń ozdobno-izolacyjna, założenie trawników	53

2.15.	Zakup transport i rozstawienie kontenerów i pojemników na odpady	54

2.16.	Wyposażenie PSZOK w pozostałą niezbędną infrastrukturę	56

2.17.	Tablice informacyjne	65

3.	Część informacyjna	68

3.1.	Dokumenty potwierdzające zgodność planowanego przedsięwzięcia z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa (decyzja)	68

3.2.	Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane	68

3.3.	Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska	68

3.4.	Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych	68

3.5.	Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem	69

# Opis ogólny przedmiotu zamówienia

## Kontekst projektu, cele Zamawiającego

Projekt obejmuje budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (zwanego dalej PSZOK) wraz z infrastrukturą towarzysząca (stanowiącą tzw. część roboczą PSZOK) w Kuźni Raciborskiej.

Celem projektu jest stworzenie odpowiednich warunków dla mieszkańców gminy Kuźnia Raciborska, do osiągnięcia wymaganych prawem poziomów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz właściwego sposobu ich zagospodarowania, zapewniające dostosowanie do wymogów prawnych, zawartych w przepisach krajowych i prawodawstwie Unii Europejskiej.

Gmina jest zobowiązana do osiągnięcia określonego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, obowiązek ten wprowadza 3b ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297). Nakłada on na gminy obowiązek osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2035 r. poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości co najmniej 65%.

Obowiązek utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wynika także z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297) oraz z zapisów Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028.

Planowane przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy warunków funkcjonowania PSZOK oraz całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie, a tym samym zwiększenia ilości odpadów komunalnych poddawanych procesom: ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami, redukując w ten sposób ilość odpadów składowanych, ograniczając ich negatywne oddziaływanie na środowisko i wpływając na wynik celów koniecznych do osiągnięcia w województwie śląskim. Ponadto prawidłowe i sprawne funkcjonowanie nowego PSZOK wraz ze wzmocnieniem jego infrastruktury pozwolić ma na uniezależnienie się gminy od instalacji przetwarzających odpady oraz na utrzymanie dotychczasowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i jednocześnie dalsze utrzymywanie zbilansowania kosztów systemu gospodarowania odpadami. Bezpłatna zbiórka nadmiarowych odpadów komunalnych oraz tzw. odpadów kłopotliwych ma na celu eliminację dzikich wysypisk odpadów. Korzystanie przez mieszkańców z PSZOK pozwala także na wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych.

Inwestycja pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kuźni Raciborskiej w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj realizowana będzie na podstawie wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu „Polski Ład” Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/3871/PolskiLad.

Budowa PSZOK planowana jest na działkach o numerach ewidencyjnych: 415/5, 415/23, 415/30. Działki są własnością Gminy Kuźnia Raciborska, a nowobudowany PSZOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą będzie prowadzony bezpośrednio przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej.

W strefie właściwej PSZOK (przeznaczonej dla mieszkańców) systemem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych planuje się objąć 40 frakcji odpadów, natomiast w strefie roboczej PSZOK (infrastruktura towarzysząca) będzie przeładowywanych, tymczasowo magazynowanych i przygotowywanych do ponownego użycia 17 frakcji odpadów. Rodzaj frakcji odpadów oraz strefę, w której docelowo poszczególne odpady będą zbierane przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Zestawienie odpadów proponowanych do zbierania w strefie właściwej PSZOK oraz do przeładowywania w strefie roboczej PSZOK z kodami dla grup, podgrup i rodzajów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020 poz. 10).

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Strefa właściwa PSZOK (przeznaczona dla mieszkańców) | Strefa robocza PSZOK (infrastruktura towarzysząca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | + | + |  |
| 2 | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | + | + |  |
| 3 | 15 01 04 | Opakowania z metali | + | + |  |
| 4 | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | + | + |  |
| 5 | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | + | + |  |
| 6 | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | + | - |  |
| 7 | 15 01 11* | Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi | + | - |  |
| 8 | 16 01 03 | Zużyte opony | + | - |  |
| 9 | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | + | + |  |
| 10 | 17 01 02 | Gruz ceglany | + | + |  |
| 11 | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | + | + |  |
| 12 | 17 03 80 | Odpadowa papa | + | + |  |
| 13 | 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 | + | - |  |
| 14 | 17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 | - | + |  |
| 15 | 20 01 01 | Papier i tektura | + | + |  |
| 16 | 20 01 02 | Szkło | + | - |  |
| 17 | 20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | + | + |  |
| 18 | 20 01 10 | Odzież | + | - |  |
| 19 | 20 01 11 | Tekstylia | + | - |  |
| 20 | 20 01 13* | Rozpuszczalniki | + | - |  |
| 21 | 20 01 14* | Kwasy | + | - |  |
| 22 | 20 01 15* | Alkalia | + | - |  |
| 23 | 20 01 19* | Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) | + | - |  |
| 24 | 20 01 21* | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | + | - |  |
| 25 | 20 01 23* | Urządzenia zawierające freony | + | - |  |
| 26 | 20 01 26* | Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 | + | - |  |
| 27 | 20 01 27* | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne | + | - |  |
| 28 | 20 01 28 | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 | + | - |  |
| 29 | 20 01 29* | Detergenty zawierające substancje niebezpieczne | + | - |  |
| 30 | 20 01 30 | Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 | + | - |  |
| 31 | 20 01 31* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne | + | - |  |
| 32 | 20 01 32 | Leki inne niż wymienione w 20 01 31 | + | - |  |
| 33 | 20 01 33* | Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie | + | - |  |
| 34 | 20 01 34 | Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 | + | - |  |
| 35 | 20 01 35* | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki5) | + | - |  |
| 36 | 20 01 36 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 | + | - |  |
| 37 | 20 01 39 | Tworzywa sztuczne | + | + |  |
| 38 | 20 01 40 | Metale | + | + |  |
| 39 | 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji | + | + |  |
| 41 | 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | + | + |  |
| 42 | ex 20 01 99 | Popiół | - | + |  |
| 43 | Ex 20 01 99 | Odpady wytworzone podczas iniekcji domowych (zużyte igły, strzykawki) | + | - |  |
| Liczba frakcji odpadów: |  |  | 40 | 17 |  |

Dodatkowo w strefie właściwej PSZOK zostanie zorganizowany punkt przyjmowania i wymiany rzeczy używanych niestanowiących odpadu, celem wprowadzenia ich do ponownego użycia. Część niepotrzebnych ubrań i tekstyliów, a także zabawki, sprawne lub wymagające niewielkich napraw urządzenia AGD, meble, naczynia, sztućce itp. mogłyby być w nim pozostawiane i odbierane przez mieszkańców. Działanie to ma na celu spełnienie wymagań określonych w hierarchii postępowania z odpadami wskazanej w art. 4 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. U. L 312 z 22.11.2008r., str. 3), której zapisy zostały implementowane do prawa polskiego zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699, 1250).

Projektowany PSZOK będzie stanowić element kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Kuźnia Raciborska, w Regionie III, wyznaczonym w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028. Prawidłowe i sprawne funkcjonowanie PSZOK oraz wzmocnienie jego infrastruktury wspomagającej przyczyni się m.in. do zwiększenia ilości selektywnie zbieranych odpadów komunalnych oraz do zwiększenia ilości odpadów poddawanych procesom przetwarzania prowadzonych samodzielnie przez Gminę co ma szansę wpłynąć na obniżenie wysokości opłat z tytułu gospodarki odpadami lub przynajmniej na utrzymanie na zbliżonym do dotychczasowego poziomie. Ponadto wyposażenie PSZOK w urządzenia pozwalające na kontrolę wagi przywożonych i wywożonych odpadów wzmocni procedury kontrolne oraz pozwoli na sprawne wprowadzenie zmian w przypadku zmiany systemu rozliczeń opartego na kontroli masy odpadów.

Obszar działania planowanego przedsięwzięcia obejmuje całą gminę Kuźnia Raciborska. PSZOK będzie skierowany do wszystkich jej mieszkańców (liczba mieszkańców 11 570- stan z 08.06.2022r. wg danych GUS).

Budowa PSZOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Kuźnia Raciborska ma na celu:

- Zwiększenie motywacji mieszkańców gminy Kuźnia Raciborska do selektywnej zbiórki odpadów.

- Poprawę warunków dla zebrania odpadów w sposób selektywny, dający możliwość ich recyklingu.

- Poprawienie ekonomiki funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami i działania PSZOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą poprzez pozyskanie przez gminę własnego wyposażenia  spełniającego obecne standardy, dostosowanego do rodzaju i wielkości strumienia odpadów, wyznaczonych do selektywnego zbierania na PSZOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

- Ułatwienie mieszkańcom efektywnego i wygodnego oddawania odpadów zebranych selektywnie nadmiarowych oraz innych niż frakcje „podstawowe”.

- Zapobieżenie powstaniu odpadów, poprzez umożliwienie oddania (i odebrania) rzeczy do punktu wymiany rzeczy używanych.

- Poprawę estetyki i funkcjonalności PSZOK do komfortowego wykonywania zadań PSZOK.

## Identyfikacja interesariuszy przedsięwzięcia i ich potrzeb

Zamawiającym (inwestorem) jest Gmina Kuźnia Raciborska, działająca w imieniu mieszkańców, jednak stron wpływających na realizację celów projektu jest więcej. Ich identyfikacja i uwzględnienie ich potrzeb w projektowanym PSZOK w istotny sposób wpłynie na osiągnięcie nadrzędnego celu projektu, tj. ograniczenia powstawania odpadów i ograniczenia odpadów zbieranych nieselektywnie w gminie i zapewni trwałość oczekiwanego efektu. Co więcej, pominięcie tych potrzeb znacząco podwyższyłoby koszty prowadzenia gospodarki odpadami w gminie. Zidentyfikowane Strony i ich główne potrzeby w zakresie planowanego przedsięwzięcia przedstawia poniższa tabela.

Tabela 2. Interesariusze projektu i ich zidentyfikowane potrzeby.

| Interesariusz | Zidentyfikowane potrzeby | Wytyczne do projektowanych rozwiązań |
| --- | --- | --- |
| Władze gminy Kuźnia Raciborska | Uzyskać warunki dla zwiększenia zdolność operacyjnej Gminy w zakresie samodzielnego gospodarowania odpadami w krótko i średnioterminowej perspektywie czasowej. Pozyskać lepsze warunki dla pozyskiwania surowców ze zbieranych odpadów. | Zapewnić w projekcie infrastrukturę stanowiącą potencjał (zaplecze) lub bezpośrednie instrumenty do zagospodarowania najbardziej problematycznych frakcji odpadów dostarczanych do obiektu (odpady budowlane, biodegradowalne, szkło, papier, tworzywa sztuczne). |
|  |  | W koncepcji PSZOK uwzględnić liczbę i rodzaj kontenerów, które umożliwią taki poziom selektywnej zbiórki odpadów od mieszkańców, aby były one od razu przekazywane jako jednorodne, a w części roboczej PSZOK zabezpieczone były warunki (miejsce i urządzenia) do poprawiania jakości zbieranych tam odpadów. |
|  |  | Zapewnić możliwości czasowego magazynowania odpadów, aby poprawić ekonomikę ich transportu do miejsc zagospodarowania. |
|  |  | W części roboczej PSZOK zapewnić możliwości (np. przestrzeń) dla rozwijania infrastruktury towarzyszącej, umożliwiającej podejmowanie kolejnych działań związanych z poprawą zagospodarowania odpadów na terenie gminy. |
|  | Spełnić warunki w zakresie zorganizowania PSZOK zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawnymi. W przypadku zmiany przepisów dostosowanie/przeprojektowanie PSZOK (np. zorganizowanie odbioru kolejnej frakcji) musi być łatwe i nie wymagać jego gruntownej przebudowy. | PSZOK musi być zaprojektowany w sposób zgodny z wymaganiami prawnymi, zwłaszcza, co do minimalnego zakresu odpadów odbieranych selektywnie i organizacji pracy oraz zabezpieczeń p.poż. W projekcie budowlanym należy potwierdzić i ewentualnie dopracować rozwiązania do zgodnych z prawem, jak również uwzględnić miejsce na dodatkowe kontenery i pojemniki w przypadku rozszerzenia/ zmiany organizacji dla selektywnego zbierania odpadów. |
|  |  | Budowa i organizacja PSZOK powinna zachodzić z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w zakresie zagospodarowania odpadów powstających podczas budowy oraz używania materiałów nadających się do recyklingu. |
|  | Zapewnić jak najniższe koszty systemu GO w gminie Kuźnia Raciborska. | Takie zorganizowanie PSZOK z infrastrukturą towarzyszącą, aby były jak najmniejsze koszty jego eksploatacji i utrzymania, w tym zakup wyposażenia, będącego własnością gminy, optymalizacja kosztów transportu odpadów gromadzonych selektywnie, ewidencjonowanie i kontrola przepływu strumienia odpadów w celu jak najlepszego dostosowania elementów systemu do zmieniających się warunków. Ponadto obniżenie kosztów eksploatacji poprzez zastosowanie energooszczędnego oświetlenia i urządzeń, oraz paneli fotowoltaicznych na pokrycie zapotrzebowania na energię eklektyczną w obiekcie, zastosowanie materiałów i surowców o jakości adekwatnej do cyklu życia tworzonej infrastruktury i jej sprawnego funkcjonowania. . |
|  | Zmotywować mieszkańców do selektywnej zbiórki odpadów oraz ich samodzielnego dostarczania do PSZOK (zmiana nawyków i postaw, pozytywne nastawienie do odwiedzin PSZOK) | Cały PSZOK, jego poszczególne elementy oraz jego otoczenie muszą spełniać oczekiwania estetyczne mieszkańców (nie tylko bezpośrednio po zakończeniu modernizacji, ale także w trakcie normalnej eksploatacji PSZOK). Wyposażenie PSZOK powinno ułatwiać oddawanie selektywnie zebranych odpadów. Tablice instruktażowe w PSZOK, jak i strona WWW, poza treściami instruktażowymi, powinny zawierać informacje nt. efektów i korzyści dla mieszkańców gminy wynikających z selektywnej zbiórki odpadów. PSZOK należy wyposażyć w punkt przyjmowania (i wydawania) rzeczy używanych niestanowiących odpadu, celem wprowadzenia ich do ponownego użycia. Ustalić dogodne godziny otwarcia punktu. |
|  | Zapewnić standard środowiskowy i funkcjonalny PSZOK | W projekcie przewidzieć zaopatrzenie PSZOK w wodę do celów bytowych i technologicznych, kanalizację oraz podłączenia do sieci energetycznej, aby zapewnić niezbędne media przy jednoczesnym zabezpieczeniu oddziaływania na środowisko (odbiór ścieków powstałych na PSZOK i w infrastrukturze towarzyszącej). Zaprojektować odpowiednio odprowadzanie wód deszczowych z terenu placu, z uwzględnieniem ich podczyszczania. |
|  | Zrealizować cele i plany inwestycyjne zgodnie z założeniami projektu i regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie projektu. Szybko zrealizować projekt i rozliczyć go bez komplikacji. | W procesie realizacji uzyskiwać potwierdzenie od jednostki rozliczającej, w przypadku wątpliwości. |
|  |  | Zapewnić ścieżkę decyzyjną w projekcie szybko i jednoznacznie rozstrzygającą potrzebne decyzje, aby uniknąć przeciągania fazy koncepcyjnej, do opracowania PFU skierować zatwierdzoną koncepcję przedsięwzięcia i nie narażać projektu na wielokrotne zmiany skutkujące przedłużeniem jego realizacji. |
| Zarząd GPWiK Sp. z o.o. | Zapewnić spójność inwestycji z innymi inwestycjami w gospodarce odpadami, np. kompostownią, ewentualną instalacją do wytwarzania pelletu. | Ocenić i uzgodnić z inwestorem koncepcję przedsięwzięcia, na podstawie których ma zostać opracowany PFU i kosztorys projektu. |
| Zarządzający PSZOK (ZGKiM w Kuźni Raciborskiej) | Tak zorganizować nowy PSZOK, aby swobodnie i bezpiecznie wykonywać operacje przyjęcia i odbioru odbieranych na nim odpadów i gromadzonych w infrastrukturze towarzyszącej. | Przygotowanie odpowiednio dużej powierzchni placu dostosowanego do ciężkiego ruchu samochodowego, zamontowanie oświetlenia placu, wyznaczenie miejsc postojowych dla samochodów wjeżdżających na teren PSZOK i pozostałej części obiektu. Oznaczenie i rozdzielenie miejsc przeznaczonych dla mieszkańców o części roboczej PSZOK, w których odbywać się będą pozostałe procesy związane z odpadami komunalnymi przyjmowanymi w obiekcie. Odpowiednie rozmieszczenie trwałych elementów wyposażenia placu – dopasowanie do logistyki i ergonomii obiektu. |
| Mieszkańcy gminy Kuźnia Raciborska, tj. wytwórcy odpadów komunalnych w gminie | Mieć wygodną możliwość oddania odpadów do PSZOK. Mieszkać w czystym środowisku, bez dzikich wysypisk odpadówi. | Dotrzeć z informacją i zachętą do skorzystania z PSZOK do mieszkańców potencjalnie generujących „dzikie wysypiska” lub nieselektywnie pozbywających się odpadów. Dobrze oznakować dojazd do PSZOK w terenie (w połączeniu z reklamą uświadamiającą możliwości tego miejsca) oraz załączyć mapę lokalizacyjną w materiałach informacyjnych (ulotki) lub na stronie internetowej Urzędu, zamieścić informacje w sprawie godzin funkcjonowania PSZOK. |
|  | Wiedzieć gdzie i jak gromadzić i deponować opady, uzyskać doradztwo z tym związane. Móc sprzątnąć swój garaż, piwnicę lub strych z nieużywanych choć sprawnych przedmiotów. Nie mieć przy tym dylematu marnowania rzeczy, których samemu się już nie potrzebuje, ale ktoś inny mógłby jeszcze z nich skorzystać. Wiedzieć, jakie przedmioty używane można pozyskać z PSZOK i jakie można do niego dostarczyć. | Przygotować mieszkańców do zmian wynikających z ewentualnych dodatkowych zasad selektywnego przekazywania odpadów, jeśli po stronie mieszkańców również będzie udział w poprawie jakości odpadów bezpośrednio przekazywanych przez nich na PSZOK - informacje wyjaśniające celowość lepszego rozsortowania odpadów przekazywanych przez mieszkańców do PSZOK, wskazanie ewentualnych zmian w zakresie zasad korzystania z PSZOK, korzyści, (np. możliwość przekazywania dodatkowych frakcji odpadów) - zamieścić również na stronie internetowej Urzędu w odpowiedniej zakładce. Uruchomić punkt wymiany rzeczy używanych z wyposażeniem wygodnym dla oddających i odbierających. |
| Użytkownicy PSZOK, tj. mieszkańcy gmin Kuźnia Raciborska, którzy przywieźli swoje odpady do PSZOK | Nie mieć problemów ze zidentyfikowaniem jakie odpady do jakiego pojemnika/kontenera powinny zostać złożone. | Listę kodów przyjmowanych na PSZOK odpadów oraz wyjaśnienia udostępnić na stronie internetowej i w materiałach informacyjnych (ulotkach dla mieszkańców). Opisać kontenery pojemniki i magazyny informacjami na temat zbieranych frakcji, zrozumiałymi dla przeciętnego mieszkańca. W zakresie obowiązków osób zatrudnionych w PSZOK, przewidzieć, że zadaniem pracownika jest udzielenie pomocy mieszkańcowi, aby wiedział jak dokonać rozładunku i umieszczenia odpadu we właściwym kontenerze. |
|  | Nie mieć problemów z dowozem i wyładunkiem odpadów na PSZOK | Przewidzieć wyposażenie ułatwiające rozładunek odpadów i załadunek ich do kontenera (np. regulowana rampa przenośna przystawiana do auta) oraz dowóz odpadów zebranych selektywnie (możliwość wynajęcia przyczepki lub kontenera na gruz lub odpady zielone). W zakresie obowiązków zatrudnionych osób w PSZOK, przewidzieć możliwość świadczenia pomocy, szczególnie osobom starszym i niepełnosprawnym w rozładunku odpadów, wskazaniu miejsca rozładunku i umieszczenia opadu we właściwym kontenerze. PSZOK wyposażyć w tablice informacyjne / instruktażowe. |
|  | Mieć możliwość podjazdu bezpośrednio pod kontener na czas rozładunku odpadów oraz zaparkowania samochodu w pobliżu budynku biurowego na czas załatwiania formalności związanych z przekazaniem odpadów. | Przewidzieć odpowiednio dużo miejsca wokół kontenerów na placu PSZOK oraz wydzielone miejsca parkingowe, w tym w pobliżu punktu biurowego. |
| Pracownik PSZOK | Mieć bezpieczne i godne warunki do pracy | Zapewnić względnie wygodne biuro spełniające obecne standardy środowiskowe i estetyczne, ogrzewane zimą, z zapleczem sanitarnym i kuchennym. Wyposażenie PSZOK w urządzenia usprawniające rozładunek i załadunek odpadów oraz ich ważenie. Zadbanie o akceptowalną estetykę przestrzeni PSZOK. |
|  | Nie mieć problemów z zabezpieczeniem terenu po godzinach pracy oraz obsługą wjazdu samochodów na PSZOK. | Odpowiednie zabezpieczenie terenu PSZOK: wyposażenie w system monitoringu wizyjnego, zapewnienie zamykanych kontenerów obiektowych i magazynów, ogrodzenie PSZOK i brama zamykana. |
|  | Mieć kompetencje do realizacji swoich obowiązków, tj. udzielania wyjaśnień co w jakim kontenerze powinno się znaleźć | Przed skierowaniem do pełnienia obowiązków potwierdzenie czy pracownik jest odpowiednio przygotowany i ewentualne przeszkolenie ze sposobu właściwego postępowania z odpadami (również z odpadami niebezpiecznymi, w tym zapobiegania ich negatywnemu oddziaływaniu na środowisko i ludzi). |
| Pracownicy. obsługujący przywóz odpadów do części roboczej PSZOK oraz wywóz odpadów z PSZOK | Szybko, łatwo i bezpiecznie załadować i rozładować kontener, nie mieć problemu z manewrowaniem na placu | Przewidzieć odpowiednią ilość miejsca na manewrowanie i zawracanie pojazdem, plac przystosowany do ciężkiego ruchu kołowego. Zaprojektować niekolizyjny układ kontenerów i pojemników – możliwość odbioru dowolnego kontenera / rozładunku pojemnika bez konieczności przestawiania innego. Wyposażyć PSZOK w kontenery z systemem załadunku dopasowanym do wymagań pojazdów, które będą do tego wykorzystywane. Doświetlić plac PSZOK. |
|  |  | Część roboczą PSZOK oddzielić i zabezpieczyć od miejsc przebywania mieszkańców oraz wyposażyć w odpowiednią infrastrukturę przeładowczą, umożliwiającą wyładowanie odpadów i przekazanie ich do dalszego przygotowania do zagospodarowania. |
| Donator dofinansowania – (Premier Rządu RP) | Szybkie wykorzystanie przyznanych środków – mają działać na rzecz pobudzenia gospodarki po pandemii. | Rozpoczęcie postępowania zakupowego w terminie 6 miesięcy od uzyskania wstępnej promesy. |
| Organy ochrony środowiska właściwe z uwagi na sposób gospodarowania odpadami (RDOŚ, Starostwo Powiatowe w Raciborzu lub Urząd Marszałkowski w Katowicach) | Zrealizowanie projektu zgodnie z przepisami prawa. | Zaprojektowanie i wybudowanie PSZOK zgodnie z wymaganiami powszechnie obowiązującego prawa (także prawa miejscowego), norm i wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej. Pozyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, warunków technicznych, zgód i decyzji, wykonanie wszystkich niezbędnych działań wymaganych decyzjami, warunkami technicznymi etc. |
| Organy nadzorcze budowlane (organ właściwy do wydania pozwolenia na budowę) oraz opiniujące inwestycję pod kątem zgodności z prawem: RDOŚ, straż pożarna, Sanepid | Zapewnienie zgodności procedurami i wymaganiami prawnymi. | Uwzględnić w zapisach przetargu zobowiązania po stronie wykonawcy w zakresie zapewnienia spełnienia wymagania zgodności z odpowiednimi przepisami. |
| Potencjalni wykonawcy budowy PSZOK | Możliwość rewaloryzacji kontraktu z uwagi na wskaźnik wzrostu cen | Przewidzieć w projekcie umowy zapisy uzależniające wynagrodzenie od poziomu inflacji, aby zwiększyć zainteresowanie pozyskaniem kontraktu przez potencjalnych wykonawców. |
| Dostawca i odbiorca energii elektrycznej (Tauron) | Uzgodnienie warunków przyłącza (ew. dwukierunkowego) | Odpowiednio wczesne poinformowanie o inwestycji i planowych mocach przyłączeniowo-odbiorczych, gdyż proces dostosowania transformatorów i sieci może wydłużyć inwestycję |
| Operator sieci kolejowych (PKP PLK S.A.) | Inwestycja nie może kolidować z wymaganiami dla bezpieczeństwa infrastruktury kolejowej | Uwzględnić w projekcie odpowiednie założenia eliminujące ewentualne kolizje. Przekazać wymagane informacje właściwym organom. |
| Instalacje przyjmujące odpady do przetworzenia/ recyklingu | Utrzymać dotychczasowe „status qou” (a przynajmniej nie utracić go ze względu na uniezależnienie się gminy Kuźnia Raciborska od odbioru odpadów | Kontrolować przepływ informacji o pełnym zakresie inwestycji i jej celu strategicznym do czasu jej zakończenia. |

## Parametry określające wielkość projektowanego przedsięwzięcia

Najważniejsze parametry określające wielkość projektowanego przedsięwzięcia to:

- Łączna powierzchnia terenu przeznaczona do przekształcenia (utwardzenia) w związku z realizacją przedsięwzięcia wynosi ok. 6 526 m2, 2 786 m2 to teren zielony (w tym część terenu przeznaczonego do rekultywacji wśród zadrzewień istniejących), ponadto na terenie PSZOK przewidziano powierzchnię stanowiącą rezerwę inwestycyjną (1 654 m2).

- PSZOK obejmować będzie swoim zasięgiem całą gminę Kuźnia Raciborska (liczba mieszkańców 11 570 osób).

- Ilość odpadów zbieranych selektywnie w ciągu roku w PSZOK aktualnie wynosi około 365 Mg (2021 rok), przewidywana ilość odpadów po zakończeniu budowy nowego PSZOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą: około 414 Mg w strefie właściwej PSZOK (przeznaczone dla mieszkańców) oraz około 1 945Mg w strefie roboczej PSZOK w ciągu pełnego roku od zakończenia inwestycji, zakładany jest wzrost względem ilości zbieranych przed budową nowego PSZOK, w wyniku zmiany warunków prawnych, społecznych (w tym wzrost akceptacji mieszkańców dla selektywnej zbiórki odpadów) i ekonomicznych (wzrost cen surowców), na skutek promocji PSZOK oraz w wyniku ogólnej tendencji do wzrastania ilości produkowanych odpadów i przy uwzględnieniu roli obniżającej ilość odpadów jaką będzie pełnił punkt wymiany rzeczy używanych.

- Liczba frakcji odpadów możliwych do przekazywania selektywnie w strefie właściwej PSZOK (przeznaczonej dla mieszkańców): 38, natomiast w części roboczej PSZOK będzie przeładowywanych 17 frakcji odpadów.

- Powierzchnia planowanych obiektów zadaszonych: budynek socjalno-biurowy składający się z 4 szt. kontenerów o łącznej pow. 60 m2, punkt wymiany rzeczy używanych o pow. 18 m2, infrastruktura towarzysząca wyposażona w linię do ręcznej segregacji odpadów o pow. 444 m2, stacja demontażu odpadów wielkogabarytowych o pow. 444 m2, 3 szt. boksów do magazynowania odpadów o pow. 120 m2 każdy, 3 szt. boksów do magazynowania odpadów o pow. 54 m2 każdy, magazyn na odpady niebezpieczne o pow. 14 m2, magazyn ZSEiE o pow. 15 m2.

- Minimalna długość sieci koniecznych do wybudowania: instalacja elektryczna ok. 418 mb, sieć wodociągowa (przyłącze wodociągowe do budynku socjalno-sanitarnego, budynku biurowego, stacji przeładunkowej, stacji demontażu odpadów wielkogabarytowych i przyszłej samoobsługowej myjni samochodowej dla pojazdów komunalnych) ok. 210 mb, instalacja kanalizacyjna (przyłącze wodociągowe do budynku socjalno-sanitarnego, budynku biurowego, stacji przeładunkowej, stacji demontażu odpadów wielkogabarytowych i przyszłej samoobsługowej myjni samochodowej dla pojazdów komunalnych) ok. 246 mb.

Wielkość strumienia odpadów obsługiwanych przez projektowany PSZOK uzależniona jest od wielu czynników, spośród nich, najważniejsze to:

- Liczba mieszkańców w gminie, w tym mieszkańców deklarujących selektywną zbiórkę odpadów.

- Sposób organizacji odbioru odpadów w gminie, który jest regulowany przez następujące uchwały:

- Uchwała Nr XLIV/347/2021 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,

- Uchwała Nr XXVI/214/2020 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- Uchwała Nr XXVI/213/2020 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuźnia Raciborska,

- Uchwała Nr XIV/122/2019 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,

- Uchwała Nr XV/131/2019 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska.

- Świadomość ekologiczna i zaangażowanie społeczne mieszkańców gminy dla selektywnej zbiórki odpadów.

- Warunki ekonomiczne, tj. ceny poszczególnych surowców wtórnych i koszty recyklingu oraz postępowania z odpadami zebranymi nieselektywnie.

- Obecność i dostępność na terenie gminy innych punktów, w których mogą być odbierane odpady zebrane selektywnie (np. zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki) i surowce wtórne.

- Dostępność (odległość, godziny otwarcia) i funkcjonalność PSZOK.

Główne czynniki określone w uchwałach, a wpływające na wielkość odpadów, które będą zbierane selektywnie w PSZOK to:

- rodzaje odpadów, które są selektywnie zbierane w gminie,

- rodzaje odpadów komunalnych odbieranych bezpośrednio z nieruchomości,

- częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

a w przyszłości także:

- dni i godziny otwarcia PSZOK,

- zasady nieodpłatnego przyjmowania odpadów w PSZOK oraz opłaty za przyjęcie odpadów, w tym rodzaje i ilości odpadów komunalnych przyjmowanych w ramach opłaty w PSZOK.

Kalkulacja wielkości strumienia odpadów, jaki trafi na PSZOK z infrastrukturą towarzyszącą po zakończeniu inwestycji opiera się na analizie trendów ilości zbieranych odpadów w PSZOK przy ul. Klasztornej 45 w Kuźni Raciborskiej oraz ilości odbieranych odpadów „u źródła”, przy założeniu przeprowadzenia odpowiedniej akcji promocyjnej motywującej mieszkańców do korzystania z nowo wybudowanego PSZOK z infrastrukturą towarzyszącą.

Z obliczeń strumienia odpadów trafiających na PSZOK wynika, że dla prawidłowego funkcjonowania PSZOK z infrastrukturą towarzyszącą konieczne będzie zastosowanie:

- w strefie właściwej PSZOK (przeznaczonej dla mieszkańców) kontenerów o pojemności 15 m3, 5 m3 i 1,5 m3, pojemników 1,1 m3, 0,66 m3, 0,24m3 i 0,12m3, pojemników specjalistycznych z tworzywa sztucznego: na odbiór odpadów ostrych wytworzonych podczas iniekcji domowych o pojemności 0,7 l, na odpady medyczne o pojemności 30 l i 10 l, na odbiór zużytych akumulatorów o pojemności 680 l, na odbiór zużytych baterii o wymiarach szer. 40 cm x dł. 30 cm x gł. 23,5 cm, do odbioru lamp/żarówek typu świetlówki o wymiarach szer. 50 cm x dł. 154 cm x gł. 51 cm, pojemników na odpady niebezpieczne: beczki o pojemności 120 l i 60 l i przydzielenie ich do obsługi frakcji jak wskazano w Tabeli 3.

- w strefie roboczej PSZOK (infrastruktura towarzysząca) kontenerów o pojemności 40 m3, 15 m3 i 5 m3, pojemników 1,1 m3, 0,66 m3 i 0,12m3 oraz koszy siatkowych na kółkach o ładowność 250 kg o wymiarach szer. 120 cm x dł. 100 cm x wys. 180 cm i przydzielenie ich do obsługi frakcji jak wskazano w Tabeli 4 i 5.

Tabela 3. Kod i rodzaj zbieranych docelowo odpadów w strefie właściwej PSZOK w gminie Kuźnia Raciborska oraz rekomendowana ilość pojemników lub kontenerów do przechowywania poszczególnych odpadów wraz ze wskazaniem ich logistyki na terenie PSZOK z infrastrukturą towarzyszącą.

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Rodzaj pojemnika / kontenera | Ilość pojemników / kontenerów [szt.] | Logistyka odpadów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 1,5 m3 - kontener samowyładowczy typu koleba | 2 | strefa właściwa PSZOK: kontener -> strefa robocza: infrastruktura towarzysząca wyposażona w linię do ręcznej segregacji odpadów -> Belownica -> Boks I |
| 2 | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | KP5 | 1 | strefa właściwa PSZOK: kontener -> strefa robocza: infrastruktura towarzysząca wyposażona w linię do ręcznej segregacji odpadów -> Belownica -> Boks I |
| 3 | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | 660 l | 1 | strefa właściwa PSZOK: pojemnik -> strefa robocza: infrastruktura towarzysząca wyposażona w linię do ręcznej segregacji odpadów -> Belownica -> Boks I |
| 4 | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | 900 l | 1 | strefa właściwa PSZOK: Magazyn odpadów niebezpiecznych |
| 5 | 15 01 11* | Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi | 120 l | 1 | strefa właściwa PSZOK: Magazyn odpadów niebezpiecznych |
| 6 | 16 01 03 | Zużyte opony | KP5 | 1 | strefa właściwa PSZOK: kontener -> strefa robocza: boks IV |
| 7 | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | KP5 | 1 | strefa właściwa PSZOK: kontener -> strefa robocza: boks IV + kruszenie |
| 8 | 17 01 02 | Gruz ceglany | KP5 | 1 | strefa właściwa PSZOK: kontener -> strefa robocza: boks IV + kruszenie |
| 9 | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | KP5 | 1 | strefa właściwa PSZOK: kontener -> strefa robocza: boks IV |
| 10 | 17 03 80 | Odpadowa papa | 1100 l | 1 | strefa właściwa PSZOK: pojemnik -> strefa robocza: boks IV |
| 11 | 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 | KP5 | 2 | strefa właściwa PSZOK: kontener -> strefa robocza: boks IV |
| 12 | 20 01 01 | Papier i tektura | 1,5 m3 - kontener samowyładowczy typu koleba | 1 | strefa właściwa PSZOK: kontener -> strefa robocza: infrastruktura towarzysząca wyposażona w linię do ręcznej segregacji odpadów -> Belownica -> Boks I |
| 13 | 20 01 02 | Szkło | 1,5 m3 - kontener samowyładowczy typu koleba | 1 | strefa właściwa PSZOK: kontener -> strefa robocza: boks II |
| 14 | 20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 240 l | 1 | strefa właściwa PSZOK: pojemnik -> GPWiK Sp. z o.o. |
| 15 | 20 01 10 | Odzież | 1,8 m3 | 1 | strefa właściwa PSZOK: kontener na odzież używaną i tekstylia |
| 16 | 20 01 11 | Tekstylia | 1,8 m3 | 1 | strefa właściwa PSZOK: kontener na odzież używaną i tekstylia |
| 17 | 20 01 13* | Rozpuszczalniki | beczka 60l | 1 | strefa właściwa PSZOK: Magazyn odpadów niebezpiecznych |
| 18 | 20 01 14* | Kwasy | beczka 60l | 1 | strefa właściwa PSZOK: Magazyn odpadów niebezpiecznych |
| 19 | 20 01 15* | Alkalia | beczka 60l | 1 | strefa właściwa PSZOK: Magazyn odpadów niebezpiecznych |
| 20 | 20 01 19* | Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) | beczka 120l | 1 | strefa właściwa PSZOK: Magazyn odpadów niebezpiecznych |
| 21 | 20 01 21* | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 50x154x34 cm | 1 | strefa właściwa PSZOK: Magazyn odpadów niebezpiecznych |
| 22 | 20 01 23* | Urządzenia zawierające freony | nd | nd | strefa właściwa PSZOK: Magazyn ZSEiE |
| 23 | 20 01 26* | Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 | beczka 120l | 1 | strefa właściwa PSZOK: Magazyn odpadów niebezpiecznych |
| 24 | 20 01 27* | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne | beczka 60l | 1 | strefa właściwa PSZOK: Magazyn odpadów niebezpiecznych |
| 25 | 20 01 28 | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 | beczka 120l | 1 | strefa właściwa PSZOK: Magazyn odpadów niebezpiecznych |
| 26 | 20 01 29* | Detergenty zawierające substancje niebezpieczne | beczka 60l | 1 | strefa właściwa PSZOK: Magazyn odpadów niebezpiecznych |
| 27 | 20 01 30 | Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 | beczka 120l | 1 | strefa właściwa PSZOK: Magazyn odpadów niebezpiecznych |
| 28 | 20 01 31* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 10 l - pojemnik na odpady medyczne | 1 | strefa właściwa PSZOK: Magazyn odpadów niebezpiecznych |
| 29 | 20 01 32 | Leki inne niż wymienione w 20 01 31 | 30l - pojemnik na odpady medyczne | 1 | strefa właściwa PSZOK: Magazyn odpadów niebezpiecznych |
| 30 | 20 01 33* | Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie | pojemnik na baterie 40 x 30 x 23,5 cm / pojemnik na akumulatory 680 l | 1 / 1 | strefa właściwa PSZOK: Magazyn odpadów niebezpiecznych |
| 31 | 20 01 34 | Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 | pojemnik na baterie 40 x 30 x 23,5 cm / pojemnik na akumulatory 680 l | 1 / 1 | strefa właściwa PSZOK: Magazyn odpadów niebezpiecznych |
| 32 | 20 01 35* | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki5) | nd | nd | strefa właściwa PSZOK: Magazyn ZSEiE |
| 33 | 20 01 36 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 | nd | nd | strefa właściwa PSZOK: Magazyn ZSEiE |
| 34 | 20 01 39 | Tworzywa sztuczne | KP5 | 1 | strefa właściwa PSZOK: kontener -> strefa robocza: infrastruktura towarzysząca wyposażona w linię do ręcznej segregacji odpadów -> Belownica -> Boks I |
| 35 | 20 01 40 | Metale | 660 l | 1 | strefa właściwa PSZOK -> strefa robocza: boks I |
| 36 | 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji | KP5 | 1 | strefa właściwa PSZOK: kontener -> strefa robocza: mobilny kompostownik |
| 37 | 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | KP15 | 2 | strefa właściwa PSZOK: kontener -> strefa robocza: stacja demontażu odpadów wielkogabarytowych |
| 38 | Ex 20 01 99 | odpady wytworzone podczas iniekcji domowych (zużyte igły, strzykawki) | 0,7 l - pojemnik na odpady medyczne | 1 | strefa właściwa PSZOK: Magazyn odpadów niebezpiecznych |
| Objaśnienia: KP – kontener przykryty/zamykany * - frakcje odpadów zawierające substancje niebezpieczne |  |  |  |  |  |

Strefa robocza PSZOK (infrastruktura towarzysząca) powinna zabezpieczyć możliwość stałego przeładunku zbieranych „u źródła” odpadów segregowanych, tj. tworzywa sztuczne, papier, szkło, popiół, odpady biodegradowalne, opakowania wielomateriałowe, metale oraz odpadów zbieranych od mieszkańców w trakcie zbiórek akcyjnych, są to: odpady budowlano-rozbiórkowe oraz odpady wielkogabarytowe. Strefa ta powinna również zapewnić możliwość magazynowania odpadów zebranych w strefie właściwej PSZOK jak i odpadów odebranych „u źródła” i na zbiórkach akcyjnych.

Tabela 4. Kod i rodzaj docelowo przeładowywanych odpadów w strefie roboczej PSZOK w gminie Kuźnia Raciborska oraz rekomendowana ilość pojemników lub kontenerów do przechowywania poszczególnych odpadów wraz ze wskazaniem ich logistyki na terenie PSZOK z infrastrukturą towarzyszącą.

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Rodzaj pojemnika / kontenera | Ilość pojemników / kontenerów [szt.] | Logistyka odpadów na terenie PSZOK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Wózek osiatkowany | 6 | strefa robocza: infrastruktura towarzysząca wyposażona w linię do ręcznej segregacji odpadów -> Belownica -> boks I |
| 2 | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | Wózek osiatkowany | 3 | strefa robocza: infrastruktura towarzysząca wyposażona w linię do ręcznej segregacji odpadów -> Belownica -> boks I |
| 3 | 15 01 04 | Opakowania z metali | Wózek osiatkowany, 120 l | 1, 2 | strefa robocza: infrastruktura towarzysząca wyposażona w linię do ręcznej segregacji odpadów -> Boks I |
| 4 | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | Wózek osiatkowany | 1 | strefa robocza: infrastruktura towarzysząca wyposażona w linię do ręcznej segregacji odpadów -> boks I |
| 5 | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | luzem |  | strefa robocza: boks II |
|  | 16 01 03 | Zużyte opony | luzem |  | strefa robocza: boks IV |
| 6 | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | KO15 | 2 | strefa robocza: boks IV + kruszenie |
| 7 | 17 01 02 | Gruz ceglany | KO40 | 1 | strefa robocza: boks IV + kruszenie |
| 8 | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | KO5 | 1 | strefa robocza: boks IV |
| 9 | 17 03 80 | Odpadowa papa | KO5 | 1 | strefa robocza: boks IV |
| 10 | 17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 | KO5 | 1 | strefa robocza: boks IV |
| 11 | 20 01 01 | Papier i tektura | Wózek osiatkowany | 3 | strefa robocza: infrastruktura towarzysząca wyposażona w linię do ręcznej segregacji odpadów -> Belownica -> boks I |
| 12 | 20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | KP5 | 1 | strefa robocza: kontener -> GPWiK |
| 13 | 20 01 39 | Tworzywa sztuczne | Wózek osiatkowany | 1 | strefa robocza: infrastruktura towarzysząca wyposażona w linię do ręcznej segregacji odpadów -> Belownica -> boks I |
| 14 | 20 01 40 | Metale | Wózek osiatkowany, 120 l | 1, 1 | strefa robocza: infrastruktura towarzysząca wyposażona w linię do ręcznej segregacji odpadów -> Belownica -> boks I |
| 15 | 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji | Kompostownik mobilny | 1 | strefa robocza: mobilny kompostownik |
| 16 | 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | KO5, 1100 l, 660 l, | 4, 4, 1 | strefa robocza: stacja demontażu odpadów wielkogabarytowych |
| 17 | ex 20 01 99 | popiół | luzem |  | strefa robocza: boks III |
| Kontenery zapasowe: |  |  | KO5 – 4 szt. KO15 – 2 szt. |  |  |
| Objaśnienia: KO – kontener otwarty |  |  |  |  |  |

Odpady zbierane selektywnie „u źródła”, tj.: papier i tektura (worek niebieski), tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale (worek żółty) kierowane są do hali (infrastruktura towarzysząca) wyposażonej w linię do ręcznej segregacji odpadów w celu pozyskania bardziej jednorodnych surowców. Wysegregowany i rozsegregowane odpady z papieru, tektury, odpady z tworzyw sztucznych (butelki PET wg. kolorów i pozostałe odpady z tworzyw sztucznych) oraz opakowania wielomateriałowe zostaną zbelowane i magazynowane zbiorczo w jednym z boksów. Odpady ze szkła oraz popiół  będą zbierane luzem w boksach. Odebrane od mieszkańców odpady z grupy 17 będą kierowane zbiorczo do jednego z boksów, gdzie będą magazynowane luzem –z wyjątkiem materiałów izolacyjnych i odpadowej papy. Zakłada się, że w boksie dla odpadów budowlano-rozbiórkowych będzie prowadzony proces kruszenia odpadów tj. gruz betonowy oraz gruz ceglany. Odebrane „u źródła” i zebrane w PSZOK odpady wielkogabarytowe będą kierowane do hali (infrastruktura towarzysząca) stanowiącą stację demontażu odpadów wielkogabarytowych w celu uzyskania frakcji materiałów o określonej czystości – przeznaczonych do recyklingu lub dalszej utylizacji. Frakcje odpadów powstałe w procesie sortowania i rozbiórki odpadów wielkogabarytowych magazynowane będą w pojemnikach i kontenerach postawionych na terenie stacji demontażu odpadów wielkogabarytowych.

Tabela 5. Kod i rodzaj odpadów w wyniku demontażu odpadów wielkogabarytowych oraz rekomendowana ilość pojemników lub kontenerów do przechowywania poszczególnych odpadów.

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Rodzaj pojemnika / kontenera | Ilość pojemników / kontenerów [szt.] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19 12 02 | Metale żelazne | 1 100 l | 1 |
| 2 | 19 12 03 | Metale nieżelazne | 1 100 l | 1 |
| 3 | 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma | KO5 | 2 |
| 4 | 19 12 05 | szkło | 1 100 l | 1 |
| 5 | 19 12 07 | Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 | KO5 | 2 |
| 6 | 19 12 08 | tekstylia | KO5 | 1 |
| 7 | 19 12 10 | odpady palne (paliwo alternatywne) | KO5 | 1 |
| 8 | 19 12 12 | inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11. frakcje materiałowe (odpady palne) | KO5 | 1 |
| 9 | 19 12 12 | inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 | 660 l | 1 |

## Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

#### Uwarunkowania lokalizacyjne

Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję (Rys. 1) znajduje się na terenie gminy Kuźnia Raciborska, w powiecie raciborskim, na działkach nr: 415/5, 415/23, 415/30. Działki te stanowią własność Gminy Kuźnia Raciborska. Przedmiotowa działka usytuowana jest na terenie miasta Kuźnia Raciborska, ale poza jego centrum. Lokalizacja w oddaleniu od miejsc powstawania odpadów (których wytwórcami są mieszkańcy), stanowi pewną barierę przestrzenną, zmuszając mieszkańców do wykorzystania własnych środków transportu w celu dotarcia do PSZOK, jednak dojazd do niego jest stosunkowo prosty. Pozytywną cechą takiej lokalizacji jest eliminacja potencjalnej uciążliwości PSZOK dla okolicznych mieszkańców. Dojazd jest możliwy od zachodu ul. Tartaczną i od południa ul. Kolejową.

rys. 1. Lokalizacja planowanej inwestycji. Źródło danych: www.ongeo.pl

#### Uwarunkowania formalno – prawne

Działki, na których jest projektowany do budowy PSZOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą są własnością Gminy Kuźnia Raciborska.

Planowane przedsięwzięcie nie stoi w sprzeczności z obowiązującym prawem miejscowym.

Cały teren przeznaczony pod planowaną inwestycję, nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega z tego tytułu ochronie prawnej.

Bezpośrednio w sąsiedztwie terenów przeznaczonych pod inwestycję związaną z budową PSZOK brak jest obiektów i obszarów poddanych ochronie w myśl ustawy o ochronie przyrody.

Teren inwestycji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIV/211/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 listopada 2016 r.. Zgodnie z Planem teren inwestycji znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 3P, w związku z czym należy on do obszarów określanych jako tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, handlu hurtowego.

Obecnie trwa procedura uchwalania aktualizacji MPZP miasta Kuźnia Raciborska Etap I. Zgodnie z projektowanym Planem teren inwestycji znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 1PP-PS-IO, w związku z czym należy on do obszarów określanych jako tereny obiektów produkcji przemysłowej lub składów i magazynów lub gospodarowania odpadami.

Planowane przedsięwzięcie jest zgodne z aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz z postanowieniami aktualizowanego MPZP i wpisuje się w gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 1260, 1261) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) oraz z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 maja 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1071), planowane przedsięwzięcie nie kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się zbieranie odpadów oraz prowadzenie procesów, które polegać będą na odzysku wysokiej jakości surowców (np. poprzez wysegregowanie i rozsegregowanie butelek PET) lub unieszkodliwieniu odpadów (np. w wyniku kompostowania odpadów biodegradowalnych) w tym także przygotowanie odpadów (np. demontaż odpadów wielkogabarytowych) w celu ich przekazania do instalacji prowadzących odzysk lub unieszkodliwianie odpadów. Zgodnie z art. 72 ust. 2a wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem zezwoleń na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów nie stosuje się w przypadku, gdy zezwolenie dotyczy odzysku polegającego na przygotowaniu do ponownego użycia.

Wykonawca zobowiązany jest też przewidzieć rozwiązania techniczne i organizacyjne minimalizujące oddziaływania na tereny sąsiednie.

#### Uwarunkowania organizacyjne - opis stanu istniejącego

Na obszarze opracowania znajdują się krzewy i duże drzewa oraz obiekty przeznaczone do rozbiórki – budynek mieszkalny oraz słupy oświetleniowe. Na terenie częściowo występuje nawierzchnia utwardzona. Teren nie posiada większych różnic wysokościowych.

Widok na teren inwestycyjny przedstawia fot. 1-5.

fot. 1. Źródło: OCZP Sp. z o.o.

fot. 2. Źródło: OCZP Sp. z o.o.

fot. 3. Źródło: OCZP Sp. z o.o.

fot. 4. Źródło: OCZP Sp. z o.o.

fot. 5. Źródło: OCZP Sp. z o.o.

Teren inwestycyjny obejmuje działki nr 415/5, 415/23, 415/30 o łącznej powierzchni 2,35 ha, z czego na potrzeby budowy PSZOK wraz z infrastrukturą techniczną planuje się zagospodarować około 0,74 ha.

Teren nieuzbrojony, w sąsiedztwie działek przeznaczonych pod budowę PSZOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą znajdują się sieci wodociągowa, kanalizacji i energetyczna. Na etapie budowy Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przyłączenia projektowanych obiektów do istniejących sieci wraz z wybudowaniem odcinków przyłączy zgodnie z warunkami uzyskanymi od zarządcy sieci.

## Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Przedsięwzięcie polega na zaprojektowaniu i budowie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z infrastrukturą techniczną. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, warunków technicznych, zgód, decyzji, pozwoleń, zezwoleń, mając na uwadze zamierzony cel i funkcje planowanego przedsięwzięcia, zgodnie z wymaganiami powszechnie obowiązującego prawa (także prawa miejscowego), norm i wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej. Wykonawca zobowiązany będzie także wyposażyć punkt we wszystkie niezbędne kontenery, pojemniki, narzędzia, oznakowanie poziome i pionowe oraz obiekty budowlane.

Koncepcję organizacyjną funkcjonalno-przestrzennej modernizacji PSZOK przedstawia rys. 2.

Łączna powierzchnia terenu przeznaczona do przekształcenia (utwardzenia) w związku z realizacją przedsięwzięcia wynosi ok. 6 526 m2, 2 786 m2 to teren zielony (w tym część terenu przeznaczonego do rekultywacji wśród zadrzewień istniejących), ponadto na terenie PSZOK przewidziano powierzchnię stanowiącą rezerwę inwestycyjną (1 654 m2).

W punkcie, zgodnie z jego obecnym profilem działalności, nadal gromadzone będą odpady komunalne zbierane selektywnie oraz zbierane i wydawane będą przedmioty przeznaczone do ponownego użycia, ponadto obiekt zostanie wyposażony w infrastrukturę towarzyszącą (część robocza PSZOK) umożliwiającą przeładunek i magazynowanie odpadów odebranych „u źródła” oraz odzysk wysokiej jakości surowców. Szacowany roczny strumień odpadów w PSZOK wyniesie około 414 Mg (w części roboczej PSZOK około 3 757 Mg) w kolejnym pełnym roku od uruchomienia PSZOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą (przy założeniu przeprowadzenia odpowiedniej akcji promocyjnej motywującej mieszkańców do korzystania z niego). W PSZOK z infrastrukturą wspomagającą będą zbierane, magazynowane i przeładowywane frakcje odpadów wykazane w tabeli 1.

Zadaniem projektanta będzie:

- dokonanie weryfikacji wykonalności zaproponowanych rozwiązań, a w przypadku identyfikacji konfliktów wymagań zaproponowanie ich rozwiązania,

- pozyskanie i przeanalizowanie dokumentacji opracowanej przez PKP PLK S.A. zawierającej ocenę wpływu hałasu z planowanej do rozbudowy linii kolejowej 151 relacji Kędzierzyn-Koźle – Chałupki lub samodzielne dokonanie oceny wpływu hałasu (np. pozyskanie wyników badań/symulacje/założenia techniczne, etc.) oraz w zależności od ustalonego poziomu hałasu, w porozumieniu z Zamawiającym, zaproponowanie rozwiązań technicznych eliminujących zagrożenie hałasem przez jego redukcję,

- pozyskanie i przeanalizowanie dokumentacji opracowanej przez PKP PLK S.A. zawierającej ocenę wpływu drgań (wywołanych na środowisko -,budynki i ludzi) wynikających z planowanej modernizacji i eksploatacji linii kolejowych nr 151 relacji Kędzierzyn-Koźle – Chałupki lub samodzielnie dokonanie oceny szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na projektowane budynki (np. pozyskanie wyników badań/symulacje/założenia techniczne, etc.) oraz w zależności od ustalonych parametrów drgań, w porozumieniu z Zamawiającym, zaprojektowanie obiektów, tak aby dostosować je do lokalnych warunków w sposób zgodny z obowiązującym prawem,

- zweryfikowanie czy planowany do montażu rodzaj systemu łączności bezprzewodowej ze względu na jego maksymalną moc nadawczą wpłynie na zakłócenia pracy infrastruktury kolejowej, w tym na systemy łączności PKP PLK S.A. oraz w przypadku zidentyfikowania potencjalnych zakłóceń zaproponowanie maksymalnej mocy nadawczej systemu łączności, która nie będzie zakłócać pracy obiektów radiowych zlokalizowanych na terenie kolejowym.

Wykonawca zobowiązany jest usunąć ewentualne kolizje sieci napowietrznych i podziemnych w uzgodnieniu z zarządcą tych sieci.

Zamawiający oczekuje wykonania inwentaryzacji zieleni istniejącej i projektu gospodarki zielenią.

Ze względów funkcjonalnych oraz z uwagi na kształt i powierzchnię działki oraz rozlokowanie projektowanej infrastruktury, planowana inwestycja zorganizowana będzie w postaci 4 stref powiązanych ze sobą komunikacyjnie i funkcjonalnie :

- strefa właściwa PSZOK, składająca się z:

  - placu manewrowego stanowiącego miejsce ustawienia kontenerów i pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów,

  - punktu wymiany rzeczy używanych,

  - magazynu odpadów niebezpiecznych,

  - magazynu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

  - budynku socjalno-biurowego,

  - wagi najazdowej o nośności 5 t,

- strefa robocza (infrastruktura towarzysząca), składająca się z:

  - wagi najazdowej o nośności 40 t,

  - stacji przeładunkowej wyposażona w linię do ręcznej segregacji odpadów,

  - stacji demontażu odpadów wielkogabarytowych,

  - 6 boksów do magazynowania odpadów.

- strefa parkowania zewnętrznego dla osób korzystających wyłącznie z punktu wymiany lub oddających niewielkie ilości odpadów, bądź oczekujących na otwarcie bramy, składająca się z 7 miejsc postojowych, w tym jednego dla osób niepełnosprawnych,

- strefa parkowania wewnętrznego dla osób oddających większe ilości odpadów, składająca się z 4 miejsc postojowych.

rys. 2. Koncepcja organizacji przyszłego PSZOK wraz z infrastrukturą wspomagającą. Źródło zdjęcia podkładowego: www.geoportal.gov.pl

Samochody osobowe przywożące odpady na PSZOK (strefa właściwa PSZOK), niewymagające ważenia wagą samochodową będą mogły zatrzymać się w zewnętrznej strefie postojowej i zaparkować na wyznaczonych miejscach. Zewnętrzny parking będzie również zapewniać bezpieczeństwo postoju klientów PSZOK w przypadku zamknięcia bramy PSZOK. Następnie mieszkańcy będą załatwiać formalności związane z oddaniem odpadów w punkcie kontrolnym znajdującym się przy szlabanie, gdzie zdeklarują rodzaj przyniesionych odpadów i w zależności od potrzeb będą przechodzić lub wjeżdżać na plac manewrowy przez szlaban. Szlaban będzie się podnosił automatycznie w wyniku odbicia karty identyfikującej użytkownika PSZOK. Pojazd wraz z ładunkiem będzie ważony na wadze najazdowej o nośności do 5 ton, natomiast w przypadku przyniesienia mniejszych ilości odpadów ważenie będzie odbywać się z użyciem wagi mobilnej lub platformowej. Po rejestracji wagi oddawanych odpadów mieszkańcy w asyście pracownika PSZOK udzielającego instrukcji, względnie pomocy, będą mogli oddać odpad niebezpieczny do magazynu odpadów niebezpiecznych, zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny do magazynu ZSEiE, złożyć inne odpady w kontenerach i pojemnikach oraz odwiedzić punkt wymiany rzeczy używanych.

Samochody do przywozu i wywozu kontenerów/pojemników (typu „hakowiec” lub „bramowiec”) będą wjeżdżać na teren PSZOK główną bramą, szlaban automatycznie się otworzy po odbiciu karty identyfikującej pojazd. Samochody będą kierowały się na lewo bezpośrednio na plac manewrowy i wagę samochodową i po przejeździe przez wagę rejestrującą wagę pustego pojazdu będą tyłem podjeżdżać do odpowiednich kontenerów na placu manewrowym. Po załadowaniu odpowiednich kontenerów, ponownie będą przejeżdżać przez wagę najazdową w celu skontrolowania masy wywożonych odpadów, aby następnie opuścić plac PSZOK tą samą bramą, którą wjechały. W przypadku cięższych kontenerów pojazdy do wywozu kontenerów będą korzystać z większej wagi najazdowej o nośności do 40 ton znajdującej przy stacji przeładunkowej wyposażonej w linię do ręcznej segregacji odpadów.

Część selektywnie zebranych odpadów komunalnych dostarczonych do strefy właściwej PSZOK przez mieszkańców po wypełnieniu kontenera/pojemnika zostanie przetransportowana przez pracowników PSZOK do części roboczej zgodnie z logistyką przedstawioną w tabeli 1.

Wjazd na strefę roboczą będzie również odbywał się główną bramą na PSZOK. Kierowca po zdeklarowaniu rodzaju przywiezionych odpadów i odbiciu karty identyfikującej będzie mógł przejechać przez szlaban. Pojazd będzie kierował się na prawo bezpośrednio na wagę samochodową o nośności do 40 t rejestrującą wagę pojazdu wraz z ładunkiem, następnie w zależności od rodzaju przywiezionych odpadów będzie kierować się do stacji przeładunkowej wyposażonej w linię do ręcznej segregacji odpadów, stacji demontażu odpadów wielkogabarytowych lub boksów do magazynowania odpadów, gdzie będzie następował przeładunek. Po przeładunku pojazd ponownie będzie kierował się na wagę samochodową o nośności do 40 t w celu zarejestrowania wagi pustego pojazdu i ustalenia rzeczywistej masy dostarczonych odpadów, a następnie opuści plac PSZOK tą samą bramą, którą wjechał.

Projektując i wykonując PSZOK trzeba zapewnić odpowiedni, bezpieczny obszar manewrowy i miejsca postojowe. Szczególnie istotne jest zachowanie odpowiedniej, wolnej przestrzeni placu utwardzonego przed kontenerami typu hakowego oraz w części roboczej (przed boksami, stacją przeładunkową i stacją demontażu) dla zapewnienia wystarczającego miejsca manewrowego, załadunkowego i rozładunkowego, uwzględniając gabaryty i parametry pracy (np. promienie skrętu) pojazdów, z pomocą których jest to realizowane.

Projekt powierzchni utwardzonej powinien uwzględniać obciążenie pod ruch ciężarowy powyżej 30 ton a także zapewnić odpowiednie spadki i odwodnienie placu umożliwiające podczyszczanie wód (separator cząstek ropopochodnych), a następnie ich odprowadzenie do przepompowni ścieków i dalej do sieci kanalizacyjnej.

Powierzchnię placu należy nawiązać wysokościowo do istniejącej powierzchni drogi dojazdowej, zachowując przy tym odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne zapewniające:

- bezproblemowy wjazd i wyjazd pojazdów ciężarowych i osobowych,

- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z przebudowywanych powierzchni, także w przypadku długotrwałych deszczy nawalnych.

Część magazynową w strefie właściwej PSZOK (przeznaczonej dla mieszkańców) stanowić będzie:

- magazyn na odpady niebezpieczne o pow. 14 m2,

- magazyn zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o pow. 15 m2,

natomiast w części roboczej – 6 boksów na prefabrykatach betonowych tzw. klockach lego z zadaszeniem łukowym:

- 3 boksy o powierzchni 120 m2 każdy, jeden przeznaczony do magazynowania zbelowanych odpadów z: papieru i tektury, tworzyw sztucznych, dwa pozostałe stanowiące magazyny dodatkowe;

- 3 boksy o powierzchni 54 m2 każdy, jeden przeznaczony do magazynowania szkła, drugi do magazynowania odpadów budowlano-rozbiórkowych i zużytych opon, trzeci do magazynowania popiołu.

Dla magazynowania odpadów, a w szczególności w magazynie odpadów niebezpiecznych, przewidzieć należy rozwiązania techniczne i organizacyjne uniemożliwiające przedostanie się substancji niebezpiecznych do gruntu i wód gruntowych, nawet w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej, np. uszkodzenia pojemnika, awaryjnych wycieków, rozlania zawartości pojemnika podczas załadunku, itp. Konieczne jest zastosowanie „podwójnych zabezpieczeń” – przyjmowane będą tylko substancje w nieuszkodzonych opakowaniach, które będą umieszczane w szczelnych beczkach lub pojemnikach ustawianych na regałach z wannami wychwytowymi w dolnej części pozwalającymi na zebranie awaryjnych wycieków. W boksach dodatkowych należy przewidzieć rozwiązania techniczne i organizacyjne uniemożliwiające przedostanie się odcieków do gruntu i wód gruntowych, natomiast w boksie do magazynowania popiołu należy zastosować rozwiązania zapobiegające lub co najmniej minimalizujące pylenie powstałe w trakcie rozładunku odpadu i załadunku w celu wywiezienia go z terenu PSZOK.

Przedmioty niestanowiące odpadu, posiadające jeszcze wartość użytkową kierowane będą do punktu wymiany rzeczy używanych (typu pawilon namiotowy). Wyposażenie punktu powinno być urządzone estetycznie i zapewniać możliwie dobrą ekspozycję i pogrupowanie przedmiotów.

Każdy z kontenerów oraz pojemników (poza pojemnikami zapasowymi), a także wszystkie pomieszczenia i budynki muszą zostać opisane w sposób czytelny i jednoznaczny.

Zieleń ozdobna (utrzymana gównie w postaci trawników) i nasadzenia drzew lub krzewów, których właściwą lokalizację należy zaplanować w zależności od ostatecznego ukształtowania terenu a także przebiegu sieci podziemnych, mają za zadanie podnieść estetykę przestrzeni publicznej oraz stanowić powierzchnię biologicznie czynną. Do utrzymania zieleni przewiduje się wyposażenie obiektu w kosiarkę.

Dodatkowy obiekt na rysunku koncepcji stanowi miejsce, w którym docelowo ma powstać stanowisko do mycia samochodów komunalnych o wymiarach 14x9 m. Do wyznaczonego miejsca należy przewidzieć doprowadzenie sieci wodociągowej, pod którą będzie można podpiąć wyposażenie myjni (urządzenie do mycia ręcznego, ciśnieniowego z podgrzewaną wodą typu karcher) oraz instalację odprowadzającą powstałe ścieki do przepompowni wyposażonej w separator substancji ropopochodnych.

Na terenie punktu należy wykonać oświetlenie obiektowe pozwalające na korzystanie z niego także po zmroku. Oświetlenie placu należy zaprojektować za pomocą lamp led na słupach o wysokości i w ilości pozwalającej oświetlić całość placu.

Plac należy wyposażyć w system monitoringu wizualnego.

## Zakres projektu, przedmioty odbioru

Przedsięwzięcie składać się będzie z następujących przedmiotów odbioru i czynności wpływających na kosztochłonność inwestycji, bez których nie powstaną przedmioty odbioru:

PRACE BUDOWLANO-MONTAŻOWE:

- Przygotowanie, utwardzenie i wybrukowanie 6 540 m2 powierzchni stanowiącej: teren placu manewrowego, miejsce na kontenery i pojemniki, miejsce na magazyn odpadów niebezpiecznych oraz magazyn odpadów ZSEiE, miejsce na punkt wymiany rzeczy używanych, miejsce na boksy do magazynowania odpadów, miejsce pod przyszłą samoobsługową myjnie samochodową dla pojazdów komunalnych, miejsca pod stacje przeładunkową oraz stację demontażu odpadów wielkogabarytowych, wjazd w granicach działki, miejsca parkingowe dla pracowników oraz mieszkańców. Plac będzie utwardzony betonową kostką brukową z podbudową pod ruch ciężki wraz z wykonaniem wymaganych profilowań nawierzchni. W koszcie ujęto wylewki betonowe pod obiektami jako równoważną kosztowo powierzchnię utwardzoną oraz oznakowanie miejsc postojowych.

- Wykonanie krawężników (ok. 362 mb) i obrzeży (ok. 89 mb).

- Wykonanie sieci wodociągowej (ok. 210 mb) zgodnie z projektem i uzyskanymi decyzjami. Przyłącza wodociągowe do budynku socjalno-sanitarnego, budynku biurowego, stacji przeładunkowej, stacji demontażu odpadów wielkogabarytowych i przyszłej samoobsługowej myjni samochodowej dla pojazdów komunalnych, opomiarowanie.

- Budowa sieci wodociągowej przeciwpożarowej wyposażonej w hydranty zewnętrzne.

- Budowa sieci kanalizacyjnej (ok. 246 mb), w tym:

  - kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniem do budynku socjalno-biurowego, stacji przeładunkowej, stacji demontażu odpadów wielkogabarytowych, wykonanie studni rewizyjnej na każdym z przyłączy. Należy uzgodnić możliwość podłączenia do istniejącej przepompowni oczyszczalni, alternatywnie wyposażyć przyłącze w oddzielną przepompownię ścieków bytowych,

  - instalacji odprowadzania odcieków i ścieków przemysłowych, separatory substancji ropopochodnych, przepompownia ścieków.

- System odwodnienia placu PSZOK (komplet przewodów rurowych, studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych betonowych klasy D400, studzienek wpustowych z wpustem ulicznym klasy D400, systemowego odwodnienia liniowego o szerokości 200 mm z elementów polimerobetonowych z rusztem żeliwnym kl. D400, separatory cząstek ropopochodnych i osadniki, zbiornik retencyjny; studnie chłonne).

- Wykonanie modernizacji przyłącza instalacji elektrycznej min. do zapotrzebowania odbiorników energii elektrycznej całego obiektu, doprowadzenie instalacji elektrycznej (ok. 826 mb) do zasilenia obiektów (budynków, wiat, magazynów, urządzeń, przyszłej samoobsługowej myjni samochodowej dla pojazdów komunalnych, przepompowni - jeśli będzie projektowana) oraz oświetlenia PSZOK oraz położenie okablowania bramy przesuwnej i szlabanów, wag, oraz instalacji monitoringu.

- Zakup, montaż i uruchomienie instalacji monitoringu: (min. 9 szt.) kamery (kamery Full HD lub 4K, podczerwień), rejestrator (min. 30 dni), system podtrzymania napięcia, oprogramowanie.

- Zakup, transport i montaż najazdowej wagi samochodowej zagłębionej o nośności 40 t i wymiarach pomostu 12x3 m, wraz z fundamentem, wyświetlaczem, oprogramowaniem oraz instalacją zdalnego odczytu pomiaru w budynku biurowym (wraz z uruchomieniem, kalibracją systemu oraz legalizacją wag i szkoleniem personelu).

- Zakup, transport i montaż najazdowej wagi samochodowej zagłębionej o nośności 5 t i wymiarach pomostu 8x3 m, wraz z fundamentem, wyświetlaczem, oprogramowaniem oraz instalacją zdalnego odczytu pomiaru w budynku biurowym (wraz z uruchomieniem, kalibracją systemu oraz legalizacją wag i szkoleniem personelu).

- Zakup, transport i montaż kontenerowego budynku socjalno-biurowego. Budynek będzie składał się z 4 szt. kontenerów o wymiarach: szer. 2,5 x dł. 6 m. W budynku należy wydzielić 3 części: (1) zaplecze szatniowo-sanitarne (2) zaplecze socjalne obejmującą z jadalnię z miejscem do przygotowania posiłków oraz (3) zaplecze biurowe.

- Zakup, transport i montaż hali łukowej o wymiarach szer. 12 x dł. 37 x wys. 6 m. Hala będzie obiektem zamkniętym, monitorowanym, ocieplonym, zadaszonym, wykonanym w konstrukcji stalowej, wyposażona łącznie w 2 bramy wjazdowe o szerokości 4 m (każda z nich zostanie umieszczona na krótszym boku hali) oraz 2 bramy o szerokości 2,5 m każda (umieszczone na jednym z dłuższych boków). W hali zostaną wydzielone 3 obszary:  (1) linia do sortowania odpadów, (2) obszar wstępnego gromadzenia wyselekcjonowanych odpadów przed procesem belowania oraz (3) obszar do belowania odpadów.

- Zakup, transport i montaż łukowej o wymiarach szer. 12 x dł. 37 x wys. 6 m. Hala będzie obiektem zamkniętym, monitorowanym, ocieplonym, zadaszonym, wykonanym w konstrukcji stalowej, wyposażona łącznie w 2 bramy wjazdowe o szerokości 4 m (każda z nich zostanie umieszczona na krótszym boku hali) oraz 2 bramy o szerokości 2,5 m każda (umieszczone na jednym z dłuższych boków). W hali zostaną wydzielone 2 obszaru: (1) miejsce demontażu odpadów wielkogabarytowych, (2) obszar do gromadzenia wyselekcjonowanych surowców.

- Zakup, transport z rozładunkiem całkowicie zmontowanego kontenera na substancje niebezpieczne o wymiarach zewnętrznych: szer. 6,08x wys. 2,17 x gł. 2,31 m (magazyn na odpady niebezpieczne).

- Zakup, transport z rozładunkiem i montażem wiaty z blachy trapezowej o wymiarach: szer. 5 x wys. 2,2 x gł. 3 m. (magazyn ZSEiE).

- Budowa (3 szt.) boksu na prefabrykatach betonowych tzw. klockach lego z zadaszeniem łukowym, wymiary boksu: 8x15x5,5 m na murach oporowych o wysokości 3,6 m.

- Budowa (3 szt.,) boksu na prefabrykatach betonowych tzw. klockach lego z zadaszeniem łukowym, wymiary boksu: 9x6x5,5 m na murach oporowych o wysokości 3,6 m.

- Zakup, transport i montaż ogrodzenia (ok. 360 mb) placu PSZOK. Ogrodzenie panelowe z wypełnienie z siatki (wysokość ogrodzenia 1,8 m).

- Zakup i montaż bramy przesuwnej (6 m) na wjeździe z siłownikiem, otwierana automatycznie oraz bramy ręcznej dwuskrzydłowej (4 m).

- Zakup i montaż szlabanów - 2 szt.

- Zieleń ozdobno-izolacyjna: zakup i sadzenie drzew i krzewów zimozielonych (ok. 20 szt.).

- Zakup nasion i założenie trawnika (w tym część terenu przeznaczonego do rekultywacji wśród zadrzewień istniejących) o powierzchni ok. 2 805 m2.

- Zakup, transport i montaż 2 szt. tablic informacyjnych: tablicy z adresem, godzinami działania PSZOK wraz z danymi identyfikacyjnymi prowadzącego PSZOK i logo Gminy oraz tablicy z regulaminem PSZOK, wskazującej graficznie umiejscowienie frakcji odpadów na terenie PSZOK.

WYPOSAŻENIE PSZOK:

- Wyposażenie strefy właściwej PSZOK:

- kontenery stalowe przeznaczone do zbierania frakcji gromadzonych w większych ilościach. Komplet obejmuje: 2 szt. kontenerów o pojemności 15 m3, 10 szt. kontenerów o pojemności 5 m3, 4 szt. kontenerów samowyładowczych (typu koleba) o pojemności 1,5m3,

- pojemniki z tworzywa sztucznego, zamykanych klapą, przeznaczonych do zbierania frakcji gromadzonych w średnich ilościach. Komplet składa się z: 2 szt. pojemników na 1,1 m3, 2 szt. pojemników na 0,66 m3, 1 szt. pojemnika na 0,24 m3 oraz 1 szt. pojemnika na 0,12m3,

- pojemniki z tworzywa sztucznego do przechowywania odpadów niebezpiecznych. Komplet obejmuje 5 szt. beczek o pojemności 60l i 4 szt. beczek o pojemności 120 l.

- Wyposażenie magazynu ZSEiE:

- pojemniki z tworzywa sztucznego o przeznaczeniu specjalnym. Komplet obejmuje 2 szt. pojemników specjalistycznych na odbiór zużytych akumulatorów o pojemności 680 l, 2 szt. pojemników specjalistycznych na odbiór zużytych baterii o wymiarach 40x30x23,5 cm, 1 szt. pojemnika specjalistycznego do odbioru lamp/żarówek typu świetlówki o pojemności pozwalającej magazynować w całości świetlówki różnej długości - do 150 cm (wymiary 50x154x51 cm),

- 4 szt. regałów stalowych o wymiarach: szer. 1 m x gł. 0,6 m x wys. 1,8 m), 5 półek o obciążeniu 450 kg każda.

- Wyposażenie magazyny odpadów niebezpiecznych:

- pojemniki z tworzywa sztucznego o przeznaczeniu specjalnym. Komplet obejmuje: 1 szt. pojemnika specjalistycznego na odbiór odpadów ostrych wytworzonych podczas iniekcji domowych o pojemności 0,7 l, 1 szt. pojemnika specjalistycznego na odpady medyczne o pojemności 30 l, 1 szt. pojemnika specjalistycznego na odpady medyczne o pojemności 10 l,

- 2 szt. regałów o wymiarach: szer. 1 x gł. 0,6  x wys. 1,8 m), 5 półek o obciążeniu 450 kg każda.

- Wyposażenie punktu wymian rzeczy używanych:

- 6 szt. pojemników na rzeczy używane 40-48 l.

- Wyposażenie budynku socjalno-biurowego:

- zaplecze biurowe: biurko z fotelem obrotowym, regał na dokumenty, szafka na rzeczy osobiste pracownika, lampa biurkowa, listwy zasilające, sprzęt komputerowy, drukarka laserowa, telefon, szafki, czajnik elektryczny,

- zaplecze szatniowo-sanitarne: szafki na odzież, kabiny prysznicowe, misy WC, pisuary i baterie pisuarowe, umywalki z baterią, lustra, dozowniki papieru toaletowego, kosz na odpady, szczotki do toalet, dozowniki mydła,

- zaplecze socjalne: kuchenka elektryczna, czajnik elektryczny, szafka kuchenna, stół i 8 krzeseł, kosz na odpady, sprzęt do sprzątania, szafki.

- Wyposażenie strefy roboczej PSZOK (infrastruktura towarzysząca):

- kontenery stalowe przeznaczone do zbierania frakcji gromadzonych w większych ilościach. Komplet obejmuje: 2 szt. kontenerów o pojemności 15m3, 7 szt. kontenerów o pojemności 5 m3, 1 szt. kontenerów o pojemności 40 m3,

- pojemniki z tworzywa sztucznego, zamykanych klapą, przeznaczonych do zbierania frakcji gromadzonych w średnich ilościach. Komplet składa się z: 4 szt. pojemników na 1,1 m3, 1 szt. pojemników na 0,66 m3 oraz 3 szt. pojemnika na 0,12m3,

- kosze siatkowe (16 szt.) na kółkach o ładowności 250 kg, wymiary 120x100x180 cm,

- mobilny kontener do kompostowania w systemie zamkniętym z napowietrzaniem i ujęciem powietrza poprocesowego oraz komputerowym systemem sterowania,

- Pozostałe niezbędne wyposażenie PSZOK z infrastrukturą towarzyszącą obejmujące:

- licencja do oprogramowania do zarządzania PSZOK, kontrolowania i raportowania przeprowadzonych przyjęć odpadów,

- podstawowe wyposażenie p.poż i BHP, na które składać się będą: gaśnice, apteczki, sorbenty, wymagane oznakowanie i uchwyty,

- komplet tablic do oznakowania kontenerów i pojemników oraz tablic z nazwami poszczególnych pomieszczeń (104 szt.),

- przyczepa hakowa kontenerowa,

- zamiatarka komunalna,

- ładowarka teleskopowa,

- przesiewacz wibracyjny,

- ciągnik (80 km),

- młyna do szkła - linia krusząca,

- ciągnik (92 km),

- rębak tarczowy,

- kruszarka do betony - linia krusząca do materiałów twardych oraz średnio twardych,

- kosiarki bijakowej,

- rozdrabniacz do styropianu.

Obmiary wykonane w ramach PFU są wykonane metodą uproszczoną i mają charakter orientacyjny.

Szczegółowe omówienie wymagań do przedmiotów odbioru w tym wskaźniki powierzchniowo – kubaturowe znajdują się w rozdziale 2.

Wykonawca inwestycji zobowiązany będzie do uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, warunków technicznych, zgód, decyzji, pozwoleń, zezwoleń, mając na uwadze zamierzony cel i funkcje planowanego przedsięwzięcia, zgodnie z wymaganiami powszechnie obowiązującego prawa (także prawa miejscowego), norm i wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej.

Zadaniem projektanta będzie dokonanie weryfikacji wykonalności zaproponowanych rozwiązań, a w przypadku identyfikacji konfliktów wymagań zaproponowanie ich rozwiązania.

# Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

## Wymagania ogólne do całego zakresu przedsięwzięcia

Zaprojektowanie PSZOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą powinno nastąpić w taki sposób, aby zapewniać:

- spełnienie wymagań określonych w:

- § 2 ust. 2 oraz w § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r., poz. 122),

- Ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, 1549),

- ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699, 1250, 1726, 2127).

- Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. 2020 poz. 1742),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz.U. 2019 poz. 1755),

- spełnienie standardów sanitarnych, o których mowa w:

- rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. 2003r. Nr 169, poz. 1650) ze zmianami. tj.:

      - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2007 nr 49 poz. 330),

      - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2008 nr 108 poz. 690),

      - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1034),

      - Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2021 poz. 2088),

- rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. 2009 Nr 104, poz. 868),

- zgodność z Prawem Budowlanym,

systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych pochodzących z terenu PSZOK, zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami, m.in. Ustawy z 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, 2368, z 2022 r. poz. 88, 258, 855).Wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe należy zaprojektować i wykonać zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2057.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719 ze zm.), a także ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699, 1250, 1726, 2127).

Cały zakres przedsięwzięcia należy zaprojektować i wykonać, zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Brak wyszczególnienia, w niniejszych Wymaganiach Zamawiającego, jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych, nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają być nowe, spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

Techniki realizacji robót oraz procedury odbioru robót winny spełniać wymagania wszystkich jednostek uzgadniających projekt budowlany i projekty branżowe.

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę realizacji inwestycji. Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i potwierdzenia kontroli wykonanych robót budowlanych oraz dokonania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie funkcji Inspektora Nadzoru według prawa budowlanego w zakresie wynikającym z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88.) i postanowień Umowy.

Realizacja robót rozpocznie się po protokolarnym przekazaniu przez Zamawiającego terenu budowy wraz z Dziennikiem Budowy dla danego zakresu robót. Przed rozpoczęciem robót na terenie budowy, Wykonawca wykona inwentaryzację istniejącego stanu zagospodarowania terenu budowy, łącznie z dokumentacją zdjęciową oraz zleci wykonanie mapy do celów projektowych.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wyposażenia technologicznego na własny koszt Zamawiającemu na adres budowy, w porozumieniu z Zamawiającym.

Wykonawca musi również zabezpieczyć taki sposób przeprowadzenia robót budowlanych, aby nie pogarszał on obiektów nieobjętych modernizacją (pozostała cześć infrastruktury działki nr 415/30).

Obowiązek przygotowania projektów wykonawczych, zgłoszenia prac i uzyskania prawomocnych pozwoleń dla takich projektów spoczywa na wykonawcy wyłonionym do realizacji zadania w ramach projektu.

Zamawiający wymaga aby dokumentacja projektowa została opracowana przez wykwalifikowanych projektantów. Roboty zostaną zaprojektowane zgodnie z prawem budowlanym i normami lub odpowiednimi standardami międzynarodowymi lub Unii Europejskiej. Roboty zostaną zaprojektowane i wykonane zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, najlepszą praktyką inżynierską i najlepszą dostępną techniką (BAT). Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację PSZOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą w długim okresie czasu po najniższych kosztach eksploatacji.

Po podpisaniu umowy, na wniosek Wykonawcy, Zamawiający przekaże Wykonawcy odpowiednie upoważnienie i pełnomocnictwa do zastępowania i występowania w jego imieniu, w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, decyzji o pozwoleniu zintegrowanym, a także dla innych dokumentów niezbędnych przy prowadzeniu prac projektowych.

PRACE BUDOWLANO-MONTAŻOWE

## Budowa sieci zbrojeniowych

Wymagania:

## Sieć wodociągowa

- wykonać należy instalację sieci wodociągowej zgodnie z projektem i uzyskanymi decyzjami. Zaprojektować i wykonać należy przyłącze wodociągowe do budynku socjalno-biurowego, stacji przeładunkowej, stacji demontażu odpadów wielkogabarytowych i przyszłej samoobsługowej myjni samochodowej dla pojazdów komunalnych w uzgodnieniu z zarządcą sieci.

- długość ok. 210 mb.

## Sieć wodociągowa przeciwpożarowa

- wykonać należy sieć wodociągową przeciwpożarowawą, urządzenia i instalacje ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku technicznych możliwości wykonania hydrantu przewidzieć należy inne rozwiązanie w zakresie ochrony przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

## Sieć kanalizacyjna sanitarna, deszczowa, przepompownia ścieków

- wykonać należy instalację kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniem do budynku socjalno-biurowego, stacji przeładunkowej i stacji demontażu odpadów wielkogabarytowych,

- wykonanie studni rewizyjnej na każdym z przyłączy,

- wykonać należy instalację odprowadzania odcieków i ścieków przemysłowych,

- należy uzgodnić możliwość podłączenia do istniejącej przepompowni oczyszczalni, alternatywnie wyposażyć przyłącze w oddzielną przepompownię ścieków bytowych,

- system odwodnienia placu (instalacja odciekowa i separatory substancji ropopochodnych, system rozsączania bądź podłączenie do kanalizacji oczyszczalni w zależności od uzyskanych warunków oraz obliczeń projektowych),

- długość ok. 246 mb.

Szczegółowe rozwiązania instalacji kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i kanalizacji technologicznej zostaną określone na etapie projektu budowlanego..

## Sieć energetyczna

- wykonanie modernizacji przyłącza instalacji elektrycznej min. do zapotrzebowania odbiorników energii elektrycznej całego obiektu,

- doprowadzenie instalacji elektrycznej do zasilenia obiektów (budynków, urządzeń, przyszłej samoobsługowej myjni samochodowej dla pojazdów komunalnych, przepompowni - jeśli będzie projektowania) oraz oświetlenia terenu PSZOK wraz z infrastruktura towarzyszącą, oświetlić należy również wszystkie odpady,

- położenie okablowania bramy przesuwnej i szlabanów, wag, oraz instalacji monitoringu,

- zakup, transport i montaż wszystkich potrzebnych materiałów, oprzyrządowanie i instalacje rozdzielcze sieci energetycznej.

- długość ok. 826 mb.

## Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

Wymagania:

Zakres prac rozbiórkowych i przygotowawczych będzie obejmował następujące działania:

- rozbiórka części istniejącej nawierzchni betonowej na wewnętrznym placu PSZOK,

- rozbiórka obiektów istniejących – budynku mieszkalnego oraz słupów oświetleniowych,

- wycinka drzew i krzewów zgodnie z wynikiem przeprowadzonej inwentaryzacji,

- wywóz humusu zdjętego na terenach zielonych ulegających przebudowie,

- wymiana/stabilizacja gruntu kruszywem o odpowiednim zagęszczeniu na obszarze gruntów nasypowych,

- wyprofilowanie terenu,

- zagospodarowanie powstałych odpadów (zgodnie z zalecaną hierarchią postępowania z odpadami, należy dążyć do ich recyklingu lub ponownego użycia),

Nie wyklucza się konieczności podjęcia innych prac, które należy zidentyfikować na etapie projektu budowlanego.

## Utwardzona powierzchnia, okrawężnikowanie

Wymagania:

- powierzchnia utwardzona betonową kostką brukową z podbudową pod ruch ciężki (pojazdy ciężarowe z kontenerami do 34m3) kategoria ruchu KR-3 lub płyta betonowa w zależności od zaprojektowanych rozwiązań obejmująca łącznie 6 526 m2,

- wykonanie wymaganych profilowań nawierzchni,

- wykonanie krawężników ok. 362 mb,

- wykonanie obrzeży ok. 89 mb,

- wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa, w szczególności ciągi komunikacyjne, piesze, miejsca postojowe, miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych, miejsca magazynowania odpadów (lokalizacja kontenerów i pojemników), strzałki kierunkowe wskazujące kierunek poruszania się pojazdów dostarczających odpady na teren punktu, stosowne oznakowanie krawężników oraz innych wymagających tego elementów.

Wykonawca musi uwzględnić:

- uwarunkowania gruntowo-wodne podłoża i wynikające z tego wymagania odpowiedniego przygotowania podłoża, dla zapewnienia trwałości i bezpieczeństwa nawierzchni w powiązaniu ze specyfiką miejsca i sposobu użytkowania; w razie konieczności Wykonawca zobowiązany jest wykonać uzupełniające, szczegółowe badania gruntowo-wodne po uzgodnieniu z Zamawiającym

- wystąpienie ewentualnych kolizji i konieczność przebudowy lub przełożenia części sieci i infrastruktury podziemnej,

- planowane obciążenie ruchem,

- odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne w obrębie wjazdu, parkingów oraz placu PSZOK, aby zapewnić bezproblemowy wjazd i wyjazd pojazdów ciężarowych i osobowych, jak również skuteczne odprowadzenie z powierzchni wód roztopowych lub opadowych (przy założeniu możliwości występowania epizodów deszczy nawalnych), a także wyeliminować ryzyko ewentualnego przedostawania się wód opadowych lub roztopowych z terenu PSZOK na sąsiednie tereny,

- przy projektowaniu rozwiązań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej należy uwzględnić przepisy regulujące kwestie powstawania i odprowadzania ścieków przemysłowych oraz deszczowych, w szczególności przepisy ustawy z 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, 2368, z 2022 r. poz. 88, 258, 855) oraz zaprojektować i wykonać odpowiednie rozwiązania w zakresie odprowadzenia tych ścieków w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz w sposób bezpieczny dla środowiska,

- Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zabezpieczenia uniemożliwiające przedostanie się do ścieków ewentualnych odcieków z miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych. Wymaganie to należy traktować jako priorytetowe,

- układ komunikacyjny placu powinien umożliwiać bezkolizyjne poruszanie się pojazdów osobowych i dostawczych oraz możliwość wjazdu dla pojazdu ciężarowego, załadunku kontenerów w systemach hakowych i bramowych o pojemności do 34m3 oraz pojemników do pojemności 1,1m3,

- oznakowania poziome w miejscach postojowych (parking na 10 samochodów osobowych, w tym jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych), uwzględniające wymiary właściwe dla zapewnienia bezpieczeństwa tych operacji (szerokość min. 2,5m, a w przypadku miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych 3,6m),

- oznakowanie poziome w miejscach posadowienia kontenerów poprzez namalowanie linii, kodów odpadów.

- kolorystyka elementów placu zostanie określona na etapie projektowania w porozumieniu z Zamawiającym.

Dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań niż powyżej przedstawione po ich wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

## Ogrodzenie placu

Wymagania:

- ogrodzenie terenu PSZOK (ok. 347 mb),

- ogrodzenie panelowe z wypełnienie z siatki, wysokość ogrodzenia 1,8 m z podmurówką,

- od strony wjazdu (część południowa placu) należy zamontować automatyczną bramę przesuwną (6 m) z siłownikiem, natomiast w tylnej części placu bramę ręczną dwuskrzydłową (4 m),

- mocowanie bram i ich otwieranie musi zapewniać bezpieczeństwo korzystania z nich,

- instalacja 2 automatycznych szlabanów zwodzonych o dł. 2,5 m każdy, szlabany wjazdowe powinny mieć możliwość sterowania za pomocą przekaźnika zewnętrznego systemu.

- kolorystyka wszystkich elementów ogrodzenia i bram zostanie określona na etapie projektowania w porozumieniu z Zamawiającym.

## Waga samochodowa

- najazdowa waga samochodowa zagłębiona o nośności 40 t i wymiarach pomostu 12x3 m wraz z fundamentem, wyświetlaczem, oprogramowaniem oraz instalacją zdalnego odczytu pomiaru w budynku biurowym,

- najazdowa waga samochodowa zagłębiona o nośności 5 t i wymiarach pomostu 8x3 wraz z fundamentem, wyświetlaczem, oprogramowaniem oraz instalacją zdalnego odczytu pomiaru w budynku biurowym.

Wymagania

- możliwość uzyskania wyniku pomiaru wagi niezależnie od kierunku najazdu,

- dokładność pomiaru nie mniejsza niż 20kg,

- oprogramowanie umożliwiające zapisywanie wyniku pomiaru automatycznie na dysku twardym komputera obsługującego wagę,

- miernik wagi powinien zostać wyposażony w moduł komunikacji LAN lub WiFi do integracji z zewnętrznymi systemami,

- wagi powinny zostać wyposażone w wyświetlacze zewnętrzne w celu odczytu i kontroli aktualnego pomiaru,

- montaż, uruchomienie, kalibracja systemu,

- legalizacja wagi i szkolenie personelu.

## Budowa boksów do magazynowania odpadów

Wymagania:

- boks (3 szt.) na prefabrykatach betonowych tzw. klockach lego z zadaszeniem łukowym, wymiary boksu: 8x15x5,5 m na murach oporowych o wysokości 3,6 m, konstrukcja zadaszenia spełniająca wymagania obciążeniowe i wiatrowe na terenie całej Polski wykonana z rury Fi 76,1 mm grubość ścianki 4 mm + Teownik T50x50 mm o ściance 6 mm.

- boks (3 szt.) na prefabrykatach betonowych tzw. klockach lego z zadaszeniem łukowym, wymiary boksu: 9x6x5,5 m na murach oporowych o wysokości 3,6 m, Konstrukcja zadaszenia spełniająca wymagania obciążeniowe i wiatrowe na terenie całej Polski wykonana z rury Fi 76,1 mm grubość ścianki 4 mm + Teownik T50x50 mm o ściance 6 mm.

- instalacja odciekowa i separatory, system rozsączania bądź podłączenie do kanalizacji w zależności od uzyskanych warunków,

- w miejscach wskazanych na rysunku koncepcji (rys.2).

## Budowa hali - infrastruktura towarzysząca wyposażona w linię do ręcznej segregacji

Wymagania:

- Zakup i montaż hali łukowej o wymiarach szer. 12 x dł. 37 x wys. 6 m,

- hala będzie obiektem zamkniętym, monitorowanym, ocieplonym, zadaszonym, wykonanym w konstrukcji stalowej,

- wykonanie wewnątrz budynku hali instalacji elektrycznej w tym oświetlenie i podłączenie do gniazd elektrycznych, instalacji wody, kanalizacji sanitarnej i instalacji p.poż., instalacji wentylacji,

- wykonanie fundamentów betonowych lub żelbetowych oraz przygotowania odpowiedniego podłoża,

- hala wyposażona będzie łącznie w 2 bramy wjazdowe o szerokości 4,5 m i wysokości 4,5 m (każda z nich zostanie umieszczona na dłuższym boku),

- w hali zostaną wydzielone 3 obszary: (1) linia do sortowania odpadów, (2) obszar wstępnego gromadzenia wyselekcjonowanych odpadów przed procesem belowania oraz (3) obszar do belowania odpadów.

## Budowa hali – infrastruktura towarzysząca wyposażona w stację demontażu odpadów wielkogabarytowych

Wymagania:

- Zakup i montaż hali łukowej o wymiarach szer. 12 x dł. 37 x wys. 6 m,

- hala będzie obiektem zamkniętym, monitorowanym, ocieplonym, zadaszonym, wykonanym w konstrukcji stalowej,

- wykonanie wewnątrz budynku hali instalacji elektrycznej w tym oświetlenie i podłączenie do gniazd elektrycznych, instalacji wody, kanalizacji sanitarnej i instalacji p.poż., instalacji wentylacji,

- wykonanie fundamentów betonowych lub żelbetowych oraz przygotowania odpowiedniego podłoża,

- hala wyposażona będzie łącznie w 2 bramy wjazdowe o szerokości 4,5 m i wysokości 4,5 m (każda z nich zostanie umieszczona na dłuższym boku),

- w hali zostaną wydzielone 2 obszaru: (1) miejsce demontażu odpadów wielkogabarytowych, (2) obszar do gromadzenia wyselekcjonowanych surowców.

## Zakup i montaż kontenerowego budynku socjalno-biurowego wraz z wyposażeniem

Wymagania:

- Wykonawca zaprojektuje, zakupi, dostarczy i zamontuje zaplecze biurowo-socjalne w postaci gotowego kontenera socjalno-biurowego

- budynek będzie składał się z 4 szt. kontenerów o wymiarach: szer. 2,5 m x dł. 6 m x wys. 2,6 m,

- w budynku należy wydzielić 3 części: (1) zaplecze szatniowo-sanitarne składające się obejmujące węzeł sanitarny, szatnię brudną, szatnię czysta. (2) zaplecze socjalne obejmującą jadalnię z miejscem do przygotowania posiłków (3) zaplecze biurowe,

- pełna elektryka (instalacja, lampy, gniazdka),

- posadowienie zgodne z wytycznymi producenta,

- podłączenie kontenera do sieci energetycznej, sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej.

Wyposażenie zaplecza biurowego:

- biurko (1 szt.): wymiary, materiał i kolorystyka, do uzgodnienia, jednak zapewniające dobre parametry użytkowe, miejsce do przechowywania materiałów biurowych i części dokumentów, możliwość wygodnej pracy z komputerem, drukarką; produkt musi być objęty min. 24 miesięczną gwarancją,

- fotel obrotowy do biurka (1 szt.): wytrzymałość min. 140 kg, wygodne podłokietniki, regulowana wysokość siedziska i położenie oparcia; wymiary, materiał i kolorystyka, do uzgodnienia po opracowaniu projektu architektonicznego; produkt musi być objęty min. 24 miesięczną gwarancją,

- regał na dokumenty zamykany (1 szt.): drzwi zamykane na zamek, półki o regulowanej wysokości; wymiary, materiał i kolorystyka, do uzgodnienia po opracowaniu projektu architektonicznego; produkt musi być objęty min. 24 miesięczną gwarancją,

- szafka na rzeczy osobiste pracownika (1 szt.): wymiary, materiał i kolorystyka, do uzgodnienia po opracowaniu projektu architektonicznego; produkt musi być objęty min. 24 miesięczną gwarancją,

- lampka biurkowa (1 szt.): oprawa dostosowana do źródeł światła o klasach energetycznych od A++ do E oraz żarówek LED o dowolnej mocy; wymiary, materiał i kolorystyka, do uzgodnienia po opracowaniu projektu architektonicznego; produkt musi być objęty min. 24 miesięczną gwarancją,

- bezprzewodowy czajnik elektryczny (1 szt.) o moc min. 800 W, pojemność min. 1 l, grzałka płytowa, filtr siatkowy, lampka kontrolna, automatyczny wyłącznik, wskaźnik poziomu wody; produkt musi być objęty min. 24 miesięczną gwarancją,

- listwa zasilająca (1 szt.): gniazdka min. 4x230V, podświetlany wyłącznik, obudowa korpusu aluminiowa, materiał gniazd: samogasnące tworzywo ABS; wymiary, materiał i kolorystyka, do uzgodnienia po opracowaniu projektu architektonicznego; produkt musi być objęty min. 24 miesięczną gwarancją,

- laptop (1 szt.): procesor wielordzeniowy, umożliwiający uruchamianie aplikacji 64-bitowych, wykonany w technologii mobilnej; typ matrycy: matowa, pamięć RAM minimum 4 GB; klawiatura: polskie znaki zgodne z układem MS Windows „polski programisty”; kolorystyka ciemna; złącze USB: min. 2 szt., kabel zasilający, UPS, myszka; system operacyjny Windows 10 Pro PL w wersji 64 bit lub równoważny, zainstalowany system operacyjny w wersji 64 bit niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu u producenta oprogramowania; oprogramowanie w polskiej pełnej wersji językowej; pakiet MS Office nie starszy niż 2013 (lub równoważny); produkt musi być objęty min. 24 miesięczną gwarancją,

- drukarka laserowa (1 szt.) i materiały eksploatacyjne: oprogramowanie dedykowane producenta; druk: A4, mono; podajnik papieru: min. 50 arkuszy; rozdzielczość w czerni: minimum 600 x 600 dpi; złącza min.: USB 2.0/3.0, RJ45/LAN; 3 tonery, przewody USB min. 1,8 mb, Przewód LAN min. 1,8 mb kabel zasilający; produkt musi być objęty min. 24 miesięczną gwarancją,

- kosz na odpady (1 szt.), pojemność min. 25 l, wykonanie: tworzywo sztuczne i metal, wyposażony w pedał otwierający klapę, wymiary min. 50 mm x 32 mm x 26 mm, produkt musi być objęty min. 24 miesięczną gwarancją,

- dwufunkcyjny klimatyzator (szt. 1): moc min. 2,4 kW, o zmiennej regulowanej mocy sprężarki, wyposażony w układ automatycznej regulacji, sprawności działania min. do 25 m2; produkt musi być objęty min. 24 miesięczną gwarancją,

Wyposażenie zaplecza socjalnego:

- kuchenka elektryczna, czajnik elektryczny, szafka kuchenna, stół i 8 szt. krzeseł, kosz na odpady, sprzęt do sprzątania, szafki, lodówka, zlewozmywak, bateria kuchenna, apteczka przenośna, podstawowy sprzęt ppoż. i bhp zgodnie z przepisami szczegółowymi, grzejnik elektryczny.

Wymiary, materiały i kolorystyka wyposażenia zaplecza socjalnego są do uzgodnienia po opracowaniu projektu architektonicznego. Produkty stanowiące wyposażenie zaplecza socjalnego muszą być objęte min. 24 miesięczną gwarancją.

Wyposażenie zaplecza szatniowo-sanitarnego:

- szafki na odzież, kabiny prysznicowe, misy WC, pisuary i baterie pisuarowe, umywalki z baterią, lustra, dozowniki papieru toaletowego, kosz na odpady, szczotki do toalet, dozowniki mydła, grzejnik elektryczny.

Wymiary, materiały i kolorystyka wyposażenia zaplecza socjalnego są do uzgodnienia po opracowaniu projektu architektonicznego. Produkty stanowiące wyposażenie zaplecza socjalnego muszą być objęte min. 24 miesięczną gwarancją.

## Zakup i rozładunek magazynu na odpady niebezpieczne wraz z wyposażeniem

Wykonawca zakupi i dostarczy całkowicie zmontowany kontener o wymiarach zewnętrznych około 6,08 m x wys. 2,17 m x gł. 2,31 m, w którym zorganizowane zostanie miejsce do ustawienia specjalistycznych pojemników do gromadzenia odpadów niebezpiecznych. Gotowy kontener ustawiony zostanie na istniejącej nawierzchni placu wewnętrznego. Kontener powinien być zamykany w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych oraz wyposażony w sposób umożliwiający bezpieczne przechowywanie pojemników z poszczególnymi rodzajami odpadów niebezpiecznych. Zaleca się wyposażenie kontenera w kratę stanowiąca podłogę dla zbiorczych pojemników oraz komorę przechwytującą ewentualne wycieki z pojemników. Przewidzieć należy oświetlenie.

Wymagania:

- Zmontowany kontener na substancje niebezpieczne o wymiarach zewnętrznych: szer. 6,08 m x wys. 2,17 m x gł. 2,31 m, kontener ocynkowany z blachy trapezowej, wyposażony w wannę do wyłapywania o objętości 2 060 l,

- kontener spełnia wymagania ustawy o środowisku wodnym (WHG) dotyczące przechowywania substancji niebezpiecznych, klasa przechowywania zgodnie z normą TRGS 510. Na dnie znajduje się zabezpieczona przed korozją wanna ociekowa o grubości 3 mm, udźwigu 1000 kg/m² i objętości 2 060 l,

- wyposażony jest w standardowe drzwi (1,3 x 1,89 m) z leżącym z prawej strony ogranicznikiem, są wykonane z zabezpieczonej przed pożarem blachy trapezowej, są zespawane z zawiasami na blacie drzwi, a przez to zabezpieczone przed wyważeniem. Za pomocą dołączonego zamka z cylindrem profilowym i zestawu klamkowego można zamknąć kontener magazynowy, chroniąc go przed włamaniem,

- dach instalacji do magazynowania jest wyposażony w rynny deszczowe na stronach wzdłużnych i wytrzymuje obciążenie śniegiem do maks. 100 kg/m². Ściany i dach są w stanie wytrzymać ssanie wiatru maks. -25 kN/m²,

- ścianę można wystawić na maksymalne obciążenie wiatrem równe 40 kg/m².

Wyposażenie magazynu odpadów niebezpiecznych:

- komplet zamykanych pojemników z tworzywa sztucznego do przechowywania odpadów niebezpiecznych. Komplet obejmuje: 5 szt. beczek o pojemności 60l i 4 szt. beczek o pojemności 120 l, 1 szt. pojemnika specjalistycznego na odbiór odpadów ostrych wytworzonych podczas iniekcji domowych o pojemności 0,7 l, 1 szt. pojemnika specjalistycznego na odpady medyczne o pojemności 30 l, 1 szt. pojemnika specjalistycznego na odpady medyczne o pojemności 10 l,

- 2 szt. regałów o wymiarach: szer. 1 m x gł. 0,6 m x wys. 1,8 m, 5 półek o obciążeniu 450 kg każda,

- wyposażenie p.poż (m.in. gaśnice, sorbenty).

## Zakup i montaż magazynu ZSEiE wraz z wyposażeniem

Magazyn odpadów ZSEE ma za zadanie zabezpieczyć magazynowane odpady przed wpływem warunków atmosferycznych oraz osób postronnych, jak również zabezpieczyć środowisko przed ewentualnym oddziaływaniem magazynowanych odpadów, w szczególności w zakresie wód odciekowych, które potencjalnie stanowić mogą zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego oraz dla ludzi. Magazyn zapewniać musi możliwość magazynowania odpadów o różnych gabarytach, składzie i właściwościach, ustawienie pojemników na poszczególne rodzaje odpadów. Przewidzieć należy oświetlenie.

Wymagania:

- wiata z blachy trapezowej o wymiarach: szer. 5 m x wys. 2,2 m x gł. 3 m,

- wiata zamykana, wyposażona w drzwi dwuskrzydłowe o szer. 2,5 m i standardowe drzwi (1,3 x 1,89 m).

Wyposażenie magazynu ZSEiE:

- kompletu zamykanych pojemników z tworzywa sztucznego o przeznaczeniu specjalnym. Komplet obejmuje:

  - 2 szt. pojemników specjalistycznych na odbiór zużytych akumulatorów o pojemności 680 l,

  - 2 szt. pojemników specjalistycznych na odbiór zużytych baterii o wymiarach 40x30x23,5 cm,

  - 1 szt. pojemnika specjalistycznego do odbioru lamp/żarówek typu świetlówki o pojemności pozwalającej magazynować w całości świetlówki różnej długości - do 150 cm (wymiary 50x154x51 cm),

- 4 szt. regałów stalowych o wymiarach: szer. 1 m x gł. 0,6 m x wys. 1,8 m, 5 półek o obciążeniu 450 kg każda.

- wyposażenie p.poż (m.in. gaśnice).

## Monitoring wizyjny

Teren PSZOK będzie wyposażony w system monitoringu w postaci min. 9 kamer na podczerwień, który Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować w uzgodnieniu z Zamawiającym. Rozkład kamer ustalić z Zamawiającym. Instalację monitoringu wykonać okablowaniem strukturalnym w topologii gwiazdy. Rejestrator zamontować z szafie serwerowej systemowej antywłamaniowej umieszczonej w pomieszczeniu socjalnym. Sprzęt w szafie serwerowej w systemie rakowym.

Monitoring musi zostać zaprojektowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz.U. 2019 poz. 1755).

Wymagania:

- dostawa, montaż i uruchomienie instalacji monitoringu,

- (min. 9 szt.) kamery (kamery Full HD lub 4K, podczerwień), rejestrator (min. 30 dni), system podtrzymania napięcia, oprogramowanie,

- podłożenie okablowania łączącego kamery z rejestratorem zlokalizowanym w budynku socjalno-biurowym (ok. 418 mb).

## Zieleń ozdobno-izolacyjna, założenie trawników

Wymagania:

- w przypadku zidentyfikowania na etapie projektu budowlanego kolizji istniejącego drzewostanu z projektowanym nasadzeniem zieleni ozdobno–izolacyjnej, należy rozważyć możliwość pozostawienia i rekultywacji istniejącej zieleni, w przeciwnym razie należy usunąć drzewa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w danym zakresie,

- zakup i wykonanie nasadzenia zieleni ozdobno-izolacyjnej, dopasowanej do spełnienia wymagań (całoroczna zieleń zwarta, o docelowej wysokości min.1,5m) i specyfiki podłoża (20 szt.),

- nasadzenia w miejscach wskazanych na rysunku koncepcji (rys. 2),

- w razie potrzeby wymiana podłoża w dołach nasadzeniowych do głębokości umożliwiającej roślinom adaptację do nowych warunków,

- monitorowanie i ewentualna wymiana nasadzeń w ciągu 24 miesięcy,

- zakup nasion i założenie trawnika w miejscach wskazanych na rysunku koncepcji (rys. 2), w tym wśród zadrzewień istniejących (ok. 2 805 m2)

PRACE WYPOSAŻENIOWE

## Zakup transport i rozstawienie kontenerów i pojemników na odpady

Wymagania:

- kontenery i pojemniki do zbierania i magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów muszą spełniać wszystkie wymagania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami, posiadać niezbędne certyfikaty i świadectwa oraz być odpowiednio oznaczone i opisane,

- kontenery, pojemniki i kosze powinny zostać rozmieszczone na terenie PSZOK zgodnie z rysunkiem koncepcji (rys.2) oraz z tabelą 3 i 4 ,

- ewentualne rozbieżności wynikające z wymagań PFU i aktualnego Regulaminu utrzymania czystości i porządku (zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym czasie) Wykonawca będzie musiał uzgodnić z Zamawiającym.

Na wyposażenie strefy właściwej PSZOK składać się będą:

- 2 szt. kontenerów o pojemności 15m3 – przykryty/zamykany; dno wykonane z blachy o grubości min. 5mm; boki wykonane z blachy o grubości min. 3mm; zabezpieczenie antykorozyjnie przez malowanie farbą -podkładową i nawierzchniową, wzmocnienia konstrukcyjne z profili C80x40, łączenie dna i ściany pod kątem 90 stopni; drzwi dwuskrzydłowe lub klapa z tyłu kontenera; spoiny ciągłe; z zaczepami przystosowanymi do transportu samochodowego bramowcem i hakowcem, preferowany hakowy system załadunku 1200mm; kolor kontenera do uzgodnienia z Zamawiającym

- 10 kontenerów o pojemności 5 m3 – otwarty typu mulda; dno wykonane z blachy o grubości min. 5mm; boki wykonane z blachy o grubości min. 3mm; zabezpieczenie antykorozyjnie przez malowanie farbą -podkładową i nawierzchniową, wzmocnienia konstrukcyjne z profili C80x40; spoiny ciągłe; preferowany hakowy system załadunku 1200mm; kolor kontenera do uzgodnienia z Zamawiającym,

- 4 szt. kontenerów samowyładowczych o pojemności 1,5 m3 (typu koleba),

- 2 szt. pojemników o pojemności 1,1m3 – z tworzywa sztucznego, zamykanych - z klapą; materiał: HDPE, odporny na promieniowanie UV; koła: 4 szt., ogumione, Ø 200mm, 2 z hamulcem, ładowność min. 400kg; kolorystykę oraz sposób oznakowania pojemników Wykonawca uzgodni z Zamawiającym;

- 2 szt. pojemników o pojemności 660 l z tworzywa sztucznego, zamykane - z klapą; materiał: HDPE, odporny na promieniowanie UV; koła: 4 szt., ogumione, Ø 200mm, 2 z hamulcem, ładowność min. 400kg; kolorystykę oraz sposób oznakowania pojemników Wykonawca uzgodni z Zamawiającym;

- 1 szt. pojemnika o pojemności 240 l z tworzywa sztucznego, zamykane - z klapą; materiał: HDPE, odporny na promieniowanie UV; koła: 2 szt., ogumione; kolorystykę oraz sposób oznakowania pojemników Wykonawca uzgodni z Zamawiającym;

- 2 szt. pojemników o pojemności 120 l z tworzywa sztucznego, zamykane - z klapą; materiał: HDPE, odporny na promieniowanie UV; koła: 2 szt., ogumione; kolorystykę oraz sposób oznakowania pojemników Wykonawca uzgodni z Zamawiającym;

Na wyposażenie strefy roboczej PSZOK składać się będą:

- 1 szt. kontenera o pojemności 40 m3 – otwarty; dno wykonane z blachy o grubości min. 5mm; boki wykonane z blachy o grubości min. 3mm; zabezpieczenie antykorozyjnie przez malowanie farbą -podkładową i nawierzchniową, wzmocnienia konstrukcyjne z profili C80x40, łączenie dna i ściany pod kątem 90 stopni; drzwi dwuskrzydłowe z dolnym mechanizmem zamykania oraz zabezpieczeniem przeciw otwarciu - typ holenderski, wyposażony w tylne rolki jezdne, w zaczepy do zakładania plandeki i w drabinki, z zaczepami przystosowanymi do transportu samochodowego bramowcem i hakowcem, preferowany hakowy system załadunku 1570 mm; kolor kontenera do uzgodnienia z Zamawiającym,

- 2 szt. kontenery o pojemności 15m3 – otwarty; dno wykonane z blachy o grubości min. 5mm; boki wykonane z blachy o grubości min. 3mm; zabezpieczenie antykorozyjnie przez malowanie farbą -podkładową i nawierzchniową, wzmocnienia konstrukcyjne z profili C80x40, łączenie dna i ściany pod kątem 90 stopni; drzwi dwuskrzydłowe lub klapa z tyłu kontenera; spoiny ciągłe; z zaczepami przystosowanymi do transportu samochodowego bramowcem i hakowcem, preferowany hakowy system załadunku 1200 mm; kolor kontenera do uzgodnienia z Zamawiającym,

- 7 szt. kontenerów o pojemności 5 m3 – otwarty typu mulda; dno wykonane z blachy o grubości min. 5 mm; boki wykonane z blachy o grubości min. 3mm; zabezpieczenie antykorozyjnie przez malowanie farbą -podkładową i nawierzchniową, wzmocnienia konstrukcyjne z profili C80x40; spoiny ciągłe; preferowany hakowy system załadunku 1200 mm; kolor kontenera do uzgodnienia z Zamawiającym,

- 4 szt. pojemników o pojemności 1,1m3 – z tworzywa sztucznego, zamykanych - z klapą; materiał: HDPE, odporny na promieniowanie UV; koła: 4 szt., ogumione, Ø 200 mm, 2 z hamulcem, ładowność min. 400kg; kolorystykę oraz sposób oznakowania pojemników Wykonawca uzgodni z Zamawiającym;

- 1 szt. pojemnika o pojemności 660 l z tworzywa sztucznego, zamykane - z klapą; materiał: HDPE, odporny na promieniowanie UV; koła: 4 szt., ogumione, Ø 200 mm, 2 z hamulcem, ładowność min. 400 kg; kolorystykę oraz sposób oznakowania pojemników Wykonawca uzgodni z Zamawiającym;

- 3 szt. pojemników o pojemności 120 l z tworzywa sztucznego, zamykane - z klapą; materiał: HDPE, odporny na promieniowanie UV; koła: 2 szt., ogumione; kolorystykę oraz sposób oznakowania pojemników Wykonawca uzgodni z Zamawiającym;

- 16 szt. koszy siatkowych na kółkach, wymiary 120 x 100 x 180 cm, ładowność 250 kg, 4 boki siatkowe bez pokrywy odgórnej, 1 dłuższy bok otwierany w połowie, 4 koła fi=160 mm (2 stałe i 2 skrętne z hamulcem/bloką nożną), ściany wypełnione siatką z drutu stalowego o grubości fi=5 mm, oczko siatki 50 x 50 mm, kolorystykę oraz sposób oznakowania koszy siatkowych Wykonawca uzgodni z Zamawiającym do rozstawienia w stacji przeładunkowej wyposażonej w linie do ręcznej segregacji odpadów,

- 1 szt. mobilnej kompostowni kontenerowej w systemie zamkniętym z napowietrzaniem i ujęciem powietrza poprocesowego oraz komputerowym systemem sterowania, kolorystykę, sposób oznakowania i miejsce ustawienia kontenera Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

Na wyposażenie punktu wymiany rzeczy używanych składać się będzie:

- 6 szt. pojemników z tworzywa sztucznego o pojemności 40-48 l.

## Wyposażenie PSZOK w pozostałą niezbędną infrastrukturę

- Zakup i transport przyczepy hakowej kontenerowej o dopuszczalnej masie całkowitej 7 000 kg i ładowności od 5 570 kg. Przyczepa powinna być wyposażona co najmniej w automatyczny hamulec postojowy, automatyczny regulator ciśnienia hamowania, oś resorowana ADR (40 km/h), dyszel z regulacją wysokości, stałe zabezpieczenie kontenera.

- Zakup zamiatarki komunalnej wyposażonej w: koła gumowe lane, silnik hydrauliczny ze złączkami, stopki i mocowanie Euro, zwarta sztywna budowa, duży zakres regulacji kąta zamiatania, w standardzie jest to sterowanie mechaniczne, szybka i łatwa wymiana zużytych szczotek, szczotki o średnicy 600mm – szczotki tworzywo sztuczne, może służyć jako odśnieżarka. Parametry techniczne:

  - szerokość całkowita: 190 cm,

  - szerokość robocza: 160 cm,

  - waga: 190 kg.

- Zakup ładowarki teleskopowej o parametrach technicznych:

  - pojemność łyżki (CBM) 1.0,

  - obciążenie znamionowe (kg) 2 000,

  - maksymalne obciążenie przy maksymalnie wyciągniętym ramieniu (kg) 800-1 000,

  - waga całkowita (kg) 5 500,

  - maksymalna wysokość podnoszenia (mm) 4 541,

  - maksymalna wysokość zrzutu (mm) 4 006,

  - silnik DIESEL,

  - moc znamionowa (kW/KM) 55.8/75,

  - obroty nominalne [obr/min] 2 400,

  - rozstaw kół (mm) 1 550,

  - rozstaw osi (mm) 2 550,

  - wymiary (mm) 6 270x2 100x2 580,

  - standardowe opony 16/70-20,

  - maksymalna prędkość (km/h) 20-30,

  - kamera cofania: TAK,

  - w zestawie WIDŁY + ŁYŻKA ZWYKŁA.

- Zakup przesiewacza wibracyjnego o parametrach technicznych:

  - 3 frakcje przesiewania,

  - przenośnik taśmowy: szerokość taśmy 0,3m, długość 3,5m,

  - masa przesiewacza 1 770 kg,

  - wymiary (dł x szer x wys)  - 3 709x2 079x2 600 mm,

  - 2 sita o wymiarach 1,5m x 1,0m,

  - sita frakcje od 0,8mm - 200 mm.

- Zakup ciągnika (80 km) o parametrach technicznych:

  - Rodzaj silnika: turbodoładowany z chłodnicą powietrza, Moc, kW / KM przy obr/min: 58 / 79 - 2200, Moment obr., Nm przy obr/min: 310 - 1400, Pojemność, cm³ /ilość cylindrów: 3300 / 3, Filtr powietrza: suchy, dwustopniowy z czujnikiem zanieczyszczenia, Pojemność zbiornika paliwa, l: 67,5,

  - Sprzęgło: dwutarczowe suche z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM, Skrzynia przekładniowa: synchronizowana 16 x 8, Most napędowy tylny: z blokadąmechaniczną i zwolnicami planetarnymi, Most napędowy przedni: z automatyczną blokadąmech. różnicowego i zwolnicami planetarnymi, Prędkość maks., km/h: 36,

  - wał odbioru mocy (WOM): Typ: niezależny zręcznym sterowaniem sprzęgła WOM, Prędkości obrotowe WOM (obr/min): 540/540E,

  - podnośnik hydrauliczny: Rodzaj: sterowany mechanicznie, funkcje: regulacja siłowa, pozycyjna, mieszana i system Auto-lift, Wydatek pompy układu hydr. siłowej, l/min: 40, Ciśnienie nominalne, MPa : maks. 21, Maks. udźwig podnośnika, kg: 3000 na końcach cięgieł dolnych, Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej: dwusekcyjny (4 szybkozłącza),

  - trzypunktowy układ zawieszenia (TUZ): kat .2 z końcówkami kulowymi,

  - układ kierowniczy: hydrostatyczny,

  - układ hamulcowy: hamulce robocze: tarczowe, mokre, sterowane mechanicznie, Hamulec postojowy: mechaniczny, sterowany ręcznie,

  - koła i rozstawy:  Koła przednie -tylne 260/70R16 - 380/70R24, Rozstaw kół przednich -tylnych, mm 1340 - 1285

  - zaczepy (std): górny transportowy, rolniczy wychylny i przedni holowniczy,

  - kabina: ochronna, sześciosłupkowa, Wyposażenie podstawowe: ogrzewanie, klimatyzacja, reflektory robocze: przednie/tylne, wycieraczki i spryskiwacze,

  - wymiary:  Długość / Szerokość / Wysokość, mm 3870 (z obciążnikami przednimi)/ 1600/ 2020, Rozstaw osi, mm: 2047,

  - Prześwit, mm: 242 (pod zaczepem rolniczym), Masa bez obciążników, kg 2920,

  - w wyposażeniu standardowym: klimatyzacja, obciążniki przednie (230 kg) i tylne (194 kg).

- Zakup młyna do szkła - linia krusząca, w której w skład wchodzą: kosz zasypowy o poj. 3 m3, przenośnik taśmowy (2 szt.) o wymiarach: dł. 5 m x szer. 0,4 m, falownik, kruszarka młotkowa, lej zasypowy i odbiorczy, przesiewacz wibracyjny 2-pokładowy o wymiarach: dł. 2 m x szer. 0,8 m, skrzynka elektryczna. Parametry techniczne kruszarki:

  - nadawa 150x200mm ( 2 szt ),

  - gotowy produkt 0-5mm,

  - wydajność 7-9 t/h,

  - silnik 22 kW,

  - waga 1500 kg.

- Zakup ciągnika (92 km) o parametrach technicznych:

  - Rodzaj silnika: turbodoładowany z chłodnicą powietrza, Moc, kW / KM przy obr/min: 68/92 - 2200, Moment obr., Nm przy obr/min: 393 - 1400, Pojemność, cm³ /ilość cylindrów: 4400 / 4, Filtr powietrza: suchy, dwustopniowy z czujnikiem zanieczyszczenia, Pojemność zbiornika paliwa, l: 120,

  - Sprzęgło: dwutarczowe suche z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM, Skrzynia przekładniowa: synchronizowana 24 x 24, Most napędowy tylny: z blokadą elektrohydrauliczną mech. różnicowego i zwolnicami planetarnymi, Most napędowy przedni: załączany elektrohydraulicznie, z  automatyczną blokadą mech. różnicowego i zwolnicami planetarnymi, Prędkość maks., km/h: 40,

  - wał odbioru mocy (WOM): Typ: niezależny z ręcznym sterowaniem sprzęgła WOM, Prędkości obrotowe WOM (obr/min): 540/540E,

  - podnośnik hydrauliczny: Rodzaj: sterowany mechanicznie, funkcje: regulacja siłowa, pozycyjna, mieszana, czułość reakcji i szybkości opuszczania, Wydatek pompy układu hydr. siłowej, l/min: 52, Ciśnienie nominalne, MPa : maks. 20, Maks. udźwig podnośnika, kg: 3000, Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej: dwusekcyjny (4 gniazda szybkozłącza),

  - trzypunktowy układ zawieszenia (TUZ): kat .2 z końcówkami kulowymi,

  - układ kierowniczy: hydrostatyczny,

  - układ hamulcowy: hamulce robocze: tarczowe, mokre, sterowanie hydraulicznie, Hamulec postojowy: mechaniczny, sterowany ręcznie,

  - koła i rozstawy:  Koła przednie -tylne 320/85R24 - 460/85R30, Rozstaw kół przednich -tylnych, mm: 1420-1640 / 1420-1640

  - zaczepy (std): transport etażowy, rolniczy, wychylny i przedni holowniczy,

  - kabina: ochronna, sześciosłupkowa, Wyposażenie podstawowe: siedzisko pomocnika operatora, ogrzewanie, klimatyzacja, reflektory robocze: przednie/tylne, wycieraczki i spryskiwacze,

  - wymiary: Długość / Szerokość / Wysokość, mm: 4400/1840 - 2060/2800,  Rozstaw osi, mm: 2465, Prześwit, mm: 420, Masa bez obciążników, kg: 3715;

  - w wyposażeniu standardowym:  klimatyzowana kabina z wygodnym siedziskiem pomocnika operatora, 1 i 2 przewodowa instalacja pneumatyczna hamulców przyczep., błotniki przednie skrętne, obciążniki przednie (240 kg)i tylne (4x23 kg = 92 kg).

- Zakup rębaka tarczowego z niezależną hydrauliką do rozdrabniania gałęzi, pni drzew o średnicy do 17 cm, oraz innych materiałów drewnianych np. zrzyny tartaczne. Konstrukcja spawana w pełni rozbieralna, zapewniająca odpowiednia sztywność i trwałość. Parametry cięcia: średnica cięcia drewna do 170 mm, wielkość zrębki regulowana. Wymagana moc ciągnika: minimum 55 KM, zalecane 80 KM. Parametry techniczne:

  - liczba noży 4+1 przeciw ostrze,

  - zalecane obroty wałka WOM 540-1000 obr/min (prawostronne),

  - średnica tarczy tnącej 720 mm,

  - lej wsadowy wymiary  480 na 480 mm,

  - noże z stali trudno ścieralnej o podwyższonej twardości,

  - własna pompa hydrauliczna z zbiornikiem,

  - waga 500 kg.

- Zakup kruszarki szczękowej - linia krusząca do materiału twardych oraz średnio twardych, w skład której wchodzą : stół wibracyjny - długość 3000mm, kruszarka szczękowa - model KSZ-250x400, przenośnik taśmowy - PT6, skrzynka elektryczna, wydajność linii : około 14 t/h, możliwość uzyskiwanego kruszywa: 20-70mm.

- Zakup kosiarki bijakowej, parametry techniczne:

  - szerokość robocza: 220 cm,

  - liczba młotków: 22 szt.,

  - szerokość młotka :14 cm,

  - waga młotka: 1,2kg,

  - średnica wału tnącego: 16 cm,

  - waga: 760 kg,

  - obroty WOM: 540,

  - zapotrzebowanie mocy ciągnika: 95-110 i więcej,

  - praca w 3 zakresach: w pionie w poziomie i pod kontem ujemnym do rowów,

  - spiralne ułożenie młotków na wale tnącym,

  - zabezpieczenie hydrauliczne w pozycji transportowej

  - szerokie, regulowane płozy boczne,

  - otwierana tylna klapa ,

  - przeciw Noże,

  - hydrauliczny zamek na siłowniku.

- Zakup rozdrabniacza do styropianu wyposażonego w 3 wysypy, zasilanie silnika 3,5 Kw /400 W, wydajność rozdrabniacza: 2m3/h.

- Zakup oprogramowania do zarządzania PSZOK. System powinien umożliwiać ewidencję odpadów oddawanych na PSZOK z rozróżnieniem na frakcje we wskazanej jednostce miary (kg, m3, worki 120 litrów itp.). System powinien również kontrolować wartości limitów zdefiniowanych dla poszczególnych frakcji odpadów. Po przekroczeniu limitu system powinien umożliwić przyjęcie odpadów odpłatnie (wraz z ceną za kg dla każdej z frakcji), które powinny być również ewidencjonowane. Dostęp do systemu powinien być zapewniony zarówno na komputerach stacjonarnych, laptopach, jak i urządzeniach mobilnych.

Szczegółowy wykaz zadań i funkcjonalności:

            - Przygotowanie graficzne oraz wydruk kart PSZOK wraz z nadaniem unikalnych numerów w ilości sztuk: 4 000 ,

            - Zarządzanie danymi mieszkańców:

              - System umożliwia wprowadzenie pełnej ewidencji nieruchomości dla wybranych gmin.

              - System umożliwi integrację z zewnętrznymi systemami do ewidencji deklaracji o odpadach w celu synchronizacji danych mieszkańców ze stanem aktualnym

              - System umożliwi zarządzanie kartami użytkownika PSZOK (tworzenie, aktywowanie, deaktywowanie, przypisywanie do mieszkańców)

              - System umożliwi generację dokumentów przy przypisywaniu karty PSZOK do mieszkańca (wydawanie nowej karty, duplikatu karty, potwierdzenie odbioru karty, itp.).

            - Obsługa na PSZOK:

              - Operator systemu po zeskanowaniu karty (QR kod) może przyjąć odpady od mieszkańca.

              - Dla każdej frakcji system uniemożliwi przyjęcia większej ilości odpadów niż tych wynikających z limitów.

              - W przypadku przekroczenia limitu, system umożliwi przyjęcie odpadów odpłatnie wraz z wydrukiem.

              - System powinien umożliwić niezależną jednoczesną obsługę kilku mieszkańców na PSZOK.

              - System powinien umożliwić jednoczesną obsługę przez kilku operatorów.

            - Frakcje oraz limity:

              - System umożliwi konfigurowanie frakcji przyjmowanych na PSZOK

              - System umożliwi przypisywanie różnych limitów dla frakcji w tym:

                - Limitów rocznych

                - Limitów kwartalnych

                - Limitów miesięcznych

                - Limitów jednorazowych (na jednorazowy odbiór)

                - Limitów wspólnych dla kilku frakcji

                - Limitów w zależności od ilości mieszkańców

                - Limitów w zależności od zadeklarowanego kompostownika

              - System umożliwi oddawanie odpadów w różnych jednostkach wraz ze wskazanym przelicznikiem np.: m3 na worki

            - Raporty:

              - System umożliwi generowanie różnych raportów w tym:

                - Ilości oddanych odpadów w przeciągu zdefiniowanego czasu

                - Ilości oddanych odpadów przez mieszkańców w przeciągu zdefiniowanego czasu

                - Ilości mieszkańców na PSZOK w przeciągu dni

              - Wszystkie raporty dostępne będą z poziomu systemu z możliwością eksportu do pliku MS Excel.

              - System umożliwi zdefiniowanie raportu dla określonego przedziału czasowego. System zapewni automatyczną generację i wysyłkę takiego raportu z określoną częstotliwością na wskazany adres e-mail.

            - Obsługa PSZOK:

              - System powinien obsługiwać dane z kilku gmin na jednym stanowisku PSZOK. Wszelkie raporty powinny być generowane

            - Użytkownicy systemu:

              - System powinien posiadać różne typy kont z różnymi uprawnieniami

                - Obsługa na PSZOK

                - Zarządzanie mieszkańcami oraz kartami PSZOK, Raporty

                - Administrator

              - System powinien umożliwić tworzenie nowych kont dla użytkowników z poziomu konta administratora

              - System powinien móc być obsługiwany równocześnie przez większą ilość użytkowników

            - Środowisko pracy:

              - System powinien działać wydajnie oraz komfortowo na urządzeniach mobilnych

              - System powinien działać wydajnie oraz komfortowo na komputerach

              - Wszystkie wprowadzane dane powinny być automatycznie zapisywane po stronie serwera

            - Aplikacja dla Mieszkańców:

              - System powinien być dostępny dla mieszkańców po weryfikacji karty PSZOK na urządzeniach mobilnych oraz komputerach

              - Mieszkańcy mogą przeglądać historię wizyt na PSZOK wraz z wartościami limitów

              - Mieszkańcy mogą podglądać obłożenie PSZOK w przypadku zamontowania tam kamery

              - Po podpięciu w aplikacji mobilnej karty PSZOK mieszkaniec ma możliwość użycia wersji elektronicznej swojej karty.

              - Po podpięciu karty do aplikacji mobilnej mieszkaniec powinien otrzymywać wiadomości PUSH z informacjami o oddanych na PSZOK odpadach.

            - Integracja systemu z wagami najazdowymi.

System powinien być wyposażony dodatkowo w 4 moduły:

- Moduł kontroli dostępu na PSZOK:

              - Dostarczenie urządzenia z wyświetlaczem oraz czytnikiem RFID/kodów 2D pozwalającego na montaż przed bramką wjazdową oraz identyfikację kart PSZOK.

              - Urządzenie powinno sterować otwarciem szlabanu wjazdowego w przypadku aktywnych kart PSZOK.

              - Urządzenie powinno mieć możliwość sterowania i kontroli ilości osób na PSZOK, np.: tylko trzech mieszkańców jednocześnie może znajdować się na terenie PSZOK.

              - W przypadku nieaktywnych kart PSZOK lub zbyt dużej ilości osób na PSZOK po zeskanowaniu karty urządzenie powinno wyświetlić odpowiedni komunikat informacyjny.

              - Możliwość zdalnego zarządzania kartami PSZOK z poziomu przeglądarki internetowej (dodawania nowych, wydawania duplikatów, aktywowania i dezaktywację istniejących).

              - OPCJONALNIE: Możliwość zainstalowania kamery z funkcją rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Pozwoli to na automatyczne otwieranie szlabanu dla samochodów komunalnych oraz firm współpracujących bez skanowania karty.

- Moduł ważenia pojazdów komunalnych

- System powinien posiadać możliwość zdalnego zarządzania modułem z poziomu przeglądarki internetowej. Panel administracyjny systemu powinien posiadać funkcjonalności:

                - Tworzenie indywidualnych kont użytkowników w systemie dla podwykonawców – firm wywozowych.

                - Tworzenie frakcji odpadów (wraz kodem BDO) - wywożonych przez samochody komunalne.

                - Przypisywanie odpowiednich frakcji odpadów do podwykonawców.

                - Możliwość generowania raportu wykazu przyjęć do pliku MS Excel z możliwością określenia:

                - Zakresu czasowego

                - Podwykonawcy

                - Rodzaju odpadów

- Aplikacja na urządzenia mobilne (Android, iOS) z dostępem do Internetu dla operatorów samochodów komunalnych. Aplikacja powinna posiadać funkcjonalności:

- Mieć możliwość pozyskania pozycji GPS w celu kontroli położenia samochodu komunalnego

- Posiadać proste UI z niezbędnymi funkcjami dla operatora samochodu komunalnego:

                - Rozpocznij proces zbiórki odpadów

                - Zakończ proces zbiórki odpadów

- Wyświetlać jasne komunikaty dla operatora samochodu komunalnego:

- Wjedź na wagę

- Potwierdź wagę odpadów w aplikacji z wyświetlaczem zewnętrznym

- Wybierz frakcję odpadów

- Wybierz rejon wywozu

- Zjedź z wagi

- Wszystkie zebrane informacje, proces ważenia itp. Powinny być automatycznie synchronizowane z serwerem i zapisane.

- OPCJONALNIE: Możliwość zainstalowania kamery z funkcją rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Pozwoli to na automatyczne rozpoczęcie procesu ważenia dla samochodów komunalnych oraz firm współpracujących.

- Moduł gospodarki obiegu zamkniętego - GOZ

- Wdrożenie systemu umożliwiającego współpracę społeczności na rzecz rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym i przeciwdziałaniu powstawania odpadom. System powinien składać się z aplikacji mobilnej dla mieszkańców oraz panelu do zarządzania dla Zamawiającego.

- Reużytkownia – funkcjonalność umożliwiająca publikowanie w aplikacji mobilnej i\lub na stronie internetowej Zamawiającego przedmiotów, które można bezpłatnie odebrać w PSZOK. Publikacja powinna być możliwa z poziomu panelu zarządzającego systemem oraz z poziomu aplikacji mobilnej przez operatora PSZOK.

- Możliwość zamieszczenia\publikacji przez mieszkańców w aplikacji mobilnej ogłoszeń o przedmiotach, które chcieliby oddać lub wymienić.

- Aplikacja mobilna powinna zawierać takie informacje jak:

- Gdzie oddać zbędne rzeczy – wraz z wyszukiwarką odpadów oraz mapą

- Lokalne punkty napraw – wraz z mapą

- Listę artykułów zawierających informacje uświadamiające mieszkańców: Dobre praktyki, Jak postępować z odpadami, Inicjatywy społeczne.

## Tablice informacyjne

Wymagania:

Opisy kontenerów, pojemników i pomieszczeń

- każdy z kontenerów i pojemników (93 szt.) i każde z pomieszczeń (10 szt.) musi posiadać oznaczenie w postaci tabliczki informacyjnej z wytrzymałego tworzywa sztucznego (łącznie 103 szt.),

- nadruk należy wykonać w taki sposób, aby był on odporny na działanie warunków atmosferycznych (niska i wysoka temperatura, promieniowanie słoneczne, opady atmosferyczne) oraz uszkodzenia mechaniczne (np. ścieranie, zarysowania),

- tablice powinny być wykonane na podłożu magnetycznym (na kontenery z blachy), a na pojemniki na nośniku ustalonym z Zamawiającym,

- rozmiary, ilości, treści, kolorystykę i formę grafik należy ustalić z Zamawiającym. Oznakowania kontenerów, pojemników muszą być widoczne min. z odległości 5 m,

- umiejscowienie tablic na kontenerach i pojemnikach należy do Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu / zatwierdzeniu przez Zamawiającego,

- kontenery na PSZOK powinny być również oznakowane w sposób jednoznacznie identyfikujący ich właściciela, np. namalowanie na kontenerach farbą, przy pomocy szablonu, ustalonego wcześniej z Zamawiającym sposobu ich oznakowania. Kolor, umiejscowienie oznakowania, do ustalenia z Zamawiającym,

- przystosowane do prostego montażu i demontażu, niewymagającego specjalistycznego sprzętu; dopuszczalne połączenie magnetyczne, śrubowe, zatrzaskowe lub montaż na zasadzie podwieszania, np. na hakach, możliwość montażu kilku tablic na jednym stelażu; proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie prac projektowych.

Zapasowe/wymienne tablice na kontenery i pojemniki

- zapasowe gładkie, białe tablice (10 szt.),

- możliwość trwałego opisania ręcznego przez pracownika PSZOK, np. pisakiem – markerem,

- wykonane z tworzywa sztucznego, odpornego na warunki atmosferyczne (niska i wysoka temperatura, promieniowanie słoneczne, opady) oraz uszkodzenia mechaniczne (np. ścieranie, zarysowania), na podłożu magnetycznym,

- przystosowane do prostego montażu i demontażu, niewymagającego specjalistycznego sprzętu; dopuszczalne połączenie śrubowe, zatrzaskowe lub montaż na zasadzie podwieszania, np. na hakach, możliwość montażu kilku tablic na jednym stelażu; proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie prac projektowych.

Tablice informacyjne dot. PSZOK

- tablice do umieszczenia na terenie placu (3 szt.): tablica z adresem, godzinami działania PSZOK oraz danymi identyfikacyjnymi prowadzącego PSZOK, tablica z regulaminem PSZOK, tablica instruktażowa wskazująca graficznie umiejscowienie frakcji odpadów na terenie PSZOK,

- treści, rozmiary oraz formę graficzną każdej z tablic Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektu,

- na tablicach w sposób trwały umieścić logo Gminy, informacje o treści uzgodnionej z Zamawiającym promujące PSZOK,

- wymiary tablic i wielkość napisów muszą zapewniać możliwość odczytanie treści z odległości ok. min. 5m; sugerowane wymiary minimalne: 120x80cm,

- przystosowane do prostego montażu i demontażu, niewymagającego specjalistycznego sprzętu; dopuszczalne połączenie śrubowe, zatrzaskowe lub montaż na zasadzie podwieszania, np. na hakach, możliwość montażu kilku tablic na jednym stelażu; proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie prac projektowych.

# Część informacyjna

## Dokumenty potwierdzające zgodność planowanego przedsięwzięcia z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa (decyzja)

Załącznik nr 1 do niniejszego opracowania - wyrys ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Kuźnia Raciborska.

## Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Załącznik nr 2 do niniejszego opracowania.

## Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska

Nie dotyczy

## Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

#### Kopia mapy zasadniczej - plik wektorowy w formacie DXF

Załącznik nr 3 do niniejszego opracowania.

#### Koncepcja zagospodarowania terenu PSZOK

Załącznik nr 4 do niniejszego opracowania.

#### Wyniki badań gruntowo - wodnych na terenie planowanego przedsięwzięcia

Zamawiający nie dysponuje wynikami badań wodno – gruntowych.

#### Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków

Nie dotyczy

#### Inwentaryzacja zieleni

Wykonawca, w toku prowadzenia prac nad projektem budowlanym uzyska wszelkie niezbędne informacje w zakresie zieleni kolidującej z robotami budowlanymi. Wykonawca opracuje inwentaryzację zieleni zawierającą opis istniejącej zieleni, w tym oznaczenie nazw gatunkowych drzew i krzewów, określenie obwodu i wysokości drzew, pomiar powierzchni zajmowanych przez krzewy, ocenę stanu zdrowotnego drzew i krzewów oraz przygotowanie materiałów dla uzyskania decyzji zezwalającej na wycinkę wraz z jej uzyskaniem. Porozumienia zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych oraz dróg samochodowych

Wykonawca, w toku prowadzenia prac nad projektem budowlanym uzyska wszelkie niezbędne decyzje, uzgodnienia, postanowienia, celem prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia

## Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem

Wszelkie wytyczne i uwarunkowania związane z realizacją prac objętych niniejszym kontraktem zostały opisane w niniejszym Programie Funkcjonalno–Użytkowym. Ewentualne dodatkowe uzupełniające uzgodnienia z Zamawiającym dokonywane winny być przez Wykonawcę na bieżąco w trakcie realizacji prac.